Техническая спецификация кабинета физики.

Нами прописаны наименование товара с указанием моделей, марки, завод изготовителя, страну происхождения, год выпуска, срок гарантии по каждому компоненту товаров закупаемого учебного кабинета. Все технические характеристики товаров соответствуют, превышают технические, функциональные свойства. На момент рассмотрения заявок, а также на момент приемки передач товаров будет назначен эксперт для проверки соответствия технических характеристик товаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:

Панель интерактивная-1 штука (Модель: ROQED Smart Panel 75", завод изготовитель: RioTouch Technology Co., LTD, страна изготовитель КНР, местонахождение: No.8 Xingwu Road, Wusha,Changan Town,Dongguan, Guangdong, China, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Интерактивная панель с сенсорным дисплеем. С инфракрасной технологией распознавания касания. Дисплей интерактивной панели реагирует как на прикосновения маркерами, так и на управление пальцами. Панель позволяет учителю и ученику одновременно работает с разнообразными учебными материалами и электронными уроками. В панели встроенная программа для просмотра и воспроизведения презентационных материалов видео и аудио файлов, так же просмотр изображении. Панель имеет встроенный веб браузер для выхода в интернет, имеет возможность обновления по воздуху. В панель предустановлены программное обеспечение E-Share - Trans-screen что позволяют подключать собственное устройство и транслировать контент на дисплей. Передние порты USB универсальные для двух операционных систем и перекидываются автоматически при переходе на дополнительную ос и обратно. В панели предустановлена программа и инструмент для создания аннотаций на экране. Дисплей интерфейса поддерживает белую доску, и на ней имеется возможность писать напрямую. Поддержка одноточечного режима и многоточечного режима, многоточечная поддержка распознает 20 касании. Режим одиночного касания, два пальца и больше для выполнения функции масштабирования. Режим для мульти касания поддерживает одиночное и мульти 20 касании при письме на доске. Программа дает возможность писать разными цветами стилусам и пальцем. Поддержка небольших инструментов, вставка рисунков и фигур, рисование линий и дуг. Так же возможность использовать некоторые небольшие инструменты системы, такие как камера, календарь, калькулятор и т. д. В меню есть возможность открыть и сохранить файлы доски. Возможность сохранить файлы под любым именем, по умолчанию файлы названы по времени. У пользователя будет возможность настроить имя файла для сохранения. Пользователь может выбрать встроенное хранилище и USB-диск для сохранения файла доски. Возможность для экспорта содержимого, написанного на доске, в изображение (формат *. Jpg) Место хранения экспортируемого изображения можно выбрать как встроенный накопитель и USB-диск. Система имеет собственную линейку, циркуль, транспортир и возможность вставлять системный календарь, камеру, калькулятор и таймер. Возможность при подключении сети сгенерировать QR код, и текущая запись конференции будет доступна через браузер отсканировавшего устройства. Основные функции кисти включает функции изменения толщины и цвет кисти. Имеется два режимов стирания. Технические характеристики для интерактивной панели включают в себя следующее: Дисплей: диагональ 75 дюймов, шаг пикселей  0.429 мм x 0.429 мм, активная область (мм)  1649.66 х 927.93, разрешение  3840х2160 пикселей, цвета  8 бит + FRC, (1,07 миллиарда), контрастность  4000:1, яркость  350кд/см2, угол обзора: 178°.

Сенсорные характеристики: сенсорная технология распознавания инфракрасная, количество одновременных прикосновений 20 точек, скорость отклика на касания 8мс, точность касания 1 мм (на 90% площади), питание сенсорной инфракрасной подсветки 5В USB.

Корпус: черная металлическая жесткая рама, с возможностью крепить крепления по стандарту VESA 800х600 для настенного и мобильного крепления, поверхность экрана антибликовое закаленное стекло толщиной 3 мм, твердость стекла по уровню “Мооса-7”.

Динамики: встроенные 2x15 Вт, расположенные на передней части.

Аппаратное обеспечение: Операционная система Анероид 11.0 версии, центральный процессор Quad-core ARM Cortex-A55, графический процессор Mali-G52 MP2(2EE), оперативная память 4Гб, Постоянная память 32Гб, чтение видео форматов MPEG-1/2/4/AVS2 MP/H.264/H265/VP9, чтение аудио форматов MP3/AAC/WMA/RM/FLAC, технологии связи стандарта IEEE 802.11, IEEE 802.3, IEEE 802.15.1;

Порты ввода-вывода: на тыльной стороне: LAN IN*1/LAN OUT*1/RS232*1/HDMI OUT*1/SPDIF OUT*1/YPBPR*1/AV IN*1/AV OUT*1/MIC*1/EARPHONE*1/AUDIO IN*1/VGA IN*1.

На боковой стороне: DP IN*1/ HDMI*2/ TOUCH USB*1/ TF*1/ USB2.0*1/ USB3.0*2/USB TYPE-C*1.

На передней стороне: 3*USB/ 1*HDMI input/ 1*Touch USB/ USB-C*1. Кнопки на передней части: включение/выключение питания; источник сигнала; эко; главная страница; меню; уменьшить громкость; увеличить громкость.

В комплекте с интерактивной панелью WIFI антенна; Стилус 2шт, пульт дистанционного управления 1шт, кабель питания 1.5м 1шт, кабель HDMI 1.5м 1шт, сенсорный кабель USB 1.5м 1шт; настенное крепление 1шт.

Программное обеспечение интерактивной панели-1 штука (Модель: Whiteboard, завод изготовитель: RioTouch Technology Co., LTD, страна изготовитель КНР, местонахождение: No.8 Xingwu Road, Wusha, Changan Town, Dongguan, Guangdong, China, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Лицензионное программное обеспечение интерактивной панели (интерфейс) на трех языках: казахском, русском и английском языке. Программное обеспечение предназначено для работы с интерактивной панелью, включает в себя инструменты доски, драйвер и прикладную интерактивную программу. Программное обеспечение для интерактивной панели: Режимы работы: управление (мышь), аннотация, полный экран, окно и прозрачный слой. Подготовка и сохранение уроков: вращение, перемещение и изменение размеров объектов, включая добавление замечаний и создание моментальных снимков экрана; прогрессивное воспроизведение действий над объектами; автоматическое распознавание и оптимизация геометрических фигур и многоугольников; добавление гиперссылок к объектам; придание объектам прозрачности; вставка шаблонов и изображений в качестве фона и использование галереи; организация страниц; перемещение объектов со страницы на страницу и из одного приложения в другое; прикрепление файлов; сохранение файлов в различных форматах (например, PDF и HTML); сохранение страниц в виде в отдельных файлов изображений (например, JPEG и GIF); настройка сетки на страницу; вставка анимационных файлов из галереи и добавление своих собственных Flash-файлов; широкий выбор инструментов рисования, отличающихся по типу подключения, стилю письма, типу пунктирных линий и т.п.; Отображение информации с эффектами наложения теней и подсветки. Шторка, прожектор, лупа для увеличения отдельных участков. Доступ к большинству приложений через панель управления программами. Настройка палитры плавающих инструментов. Виртуальные инструменты для точных геометрических операций: циркуль, линейка и транспортир. Ввод текста с экранной клавиатуры. Автоматические экспорт в формат Office, на веб-сайт, автоматическая отправка по e-mail.

Программное обеспечения для изучения естественных наук для преподавателя – 1 штука (Модель: ROQED Science, завод изготовитель: ТОО "ROQED", местонахождение: Нур-Султан, ул. Сауран, 42/1; страна производитель: РК год выпуска: 2023, срок гарантии 12 месяцев). Контентное содержание программного обеспечения: Программное обеспечение   предназначено для изучения следующих разделов: физика; Программное обеспечение имеет интерфейс и весь обучающий контент на русском, казахском и английском языках. Программное обеспечение имеет возможность работы в режиме анимации, исследования в которых есть возможность включения звукового сопровождения. Звуковое сопровождение на казахском, русском и английском языках. Закадровый голос в звуковых сопровождениях озвучивает текст, относящийся к демонстрируемой модели, при этом рассказывая принцип работы и структуру моделей и анимации. Вид предоставления: подписка сроком на 1 год.

Программное обеспечение работает на операционных системах Android, IOS и Windows (64х). Для проверки соответствия предлагаемого “программного обеспечения для изучения естественных наук” требованиям конкурсной документации (обязуемся указать работоспособность на каких платформах, наличие необходимого функционала по работе с моделями, наличие нескольких моделей для проверки соответствия функциональным требованиям), демонстрационная версия ПО доступным для загрузки/скачивания на онлайн площадках Google Play Market (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Roqed.RoqedScience&hl=ru&gl=US), App Store (https://apps.apple.com/kz/app/roqed-science/id367003839), а также на официальном сайте производителя (https://roqed.com/roqed-kz/).

Обязуемся произвести обучение двух сотрудников Заказчика по работе с интерактивной панелью и программным обеспечением.

Программное обеспечение включает в себя обучающие материалы по следующим разделам: Физика: 4-цилиндровый боксер Оптоволоконный кабель Манометр Марс Мензурка Закон Паскаля (Шар Паскаля) АА Паровой двигатель света 4-цилиндровый двигатель Паровой котёл Первый Закон Ньютона Перископ Сила Архимеда Сила Лоренца Сила трения Сила тяжести Система блоков Скалярная скорость и векторная скорость Газотурбинный двигатель Галогенная лампа Генератор переменного тока Гигрометр психрометрический  Оптические телескопы Уран как энергетический ресурс Условия плавания тел (Сила Архимеда)Топливная ячейка Изохорный процесс Сложение сил Соленоиды Солнечная система Солнечные панели Солнце Спектр электромагнитных волн Спутник GPS Биметаллический термометр Закон Кулона (Крутильные весы) Меркурий Механическая коробка передач Механическая работа Механическая энергия (кинетическая и потенциальная) Условия равновесия рычага Фазы Луны Шкала Кельвина Момент силы Длина окружности Оптические датчики Фарадея Коническая зубчатая передача Лазерный принтер Лампа накаливания Луна Теплопроводность, конвекция и излучение Дисперсия Закон сохранения электрического заряда Закон сохранения энергии Звуковые волны. Фен Водонапорная башня Водосборник Водяной насос Жидкостный термометр Продольные и поперечные волны Механический динамометр (пружинный) Бытовые источники света Венера Ветрогенератор Микрометр Молекулярно-кинетическая теория: основные положения Волосной гигрометр Фонарь ручной Интерференция волн Инфракрасный термометр Виды динамометров Камера Вильсона Кипятильник Клапан Клетка Дисковый тормоз Трансформатор Третий закон Ньютона Турбина Мощность Нептун Окружность.  Счетчик Гейгера—Мюллера Менделеева-Клапейрона Уран З Скорость звука в различных средах Земля Зеркальный телескоп Ньютона Закон Ома (Реостат) Скорость, расстояние, время Спутниковое телевидение Изотермический процесс Цифровой термометр Четырехтактный двигатель Дифракция волн Дифференциал Торсен Дрон (Квадрокоптер) Сравнение удельной теплоемкости металлов Средняя кинетическая энергия молекул Сцинтилляционный счетчик Угловая скорость и угловое перемещение Уравнение. Закон всемирного тяготения Идеальный газ Измерительные приборы Изобарный процесс Луноход (лунный автомобиль "Аполлон-15") Магнитное поле Земли Магнитное поле прямого тока Механические волны. Опыт Физо (Определение Скорости Света)  Автоматический предохранитель Автомобильный аккумулятор Акустический резонанс Аналоговые и цифровые сигналы Аппарат SOHO Барометр-анероид Бесщеточный двигатель постоянного тока Виды соединения проводников Внешний фотоэлектрический эффект Газовый духовой шкаф Газовый термометр Гидравлический динамометр Гидравлический цилиндр Гидроэлектростанция (ГЭС) Год, месяц, сутки Громкость и высота звука Двигатель Beetle Двигатель Днепр Двигатель Стерлинга Двигатель переменного тока Двигатель постоянного тока Движение тел по окружности. Линейная скорость Движение тел по окружности. Период и частота. Движение тел по окружности. Центростремительное ускорение. Двухтактный двигатель Деформация. Закон Гука Диапроектор Динамика движения тел по окружности Динамометр кистевой цифровой (силомер) Пальчиковая батарея типа Планетарная коробка передач/редуктор Планетарная модель атомов Резерфорда Плотномер (Ареометр АБР-1) Плутон Подвеска на двойных поперечных рычагах Поляризация волн Постоянные магниты. Магнитный поток Потенциометр Приборы для измерения напряжения и силы тока Принцип работы конденсатора Простой рядный Работа и мощность электрического тока Равномерное ускорение Радиальный шариковый подшипник Радиоактивный распад Радиотелескоп Ракета «Сатурн-5» (Saturn V) Редуктор Реле давления воды Роликовый подшипник Самолёт братьев Райт Сатурн Световые явления. Углы падения и преломления Светодиодная лампа Связь угловой скорости с линейной скоростью Сила Ампера Термодинамическая температура Штангенциркуль Щелочные батарейки Электризация (электрометр) Электрическая емкость конденсаторов Электрическая плита Электрический заряд Электрический чайник Электрическое поле Электролитические конденсаторы Электромагнитная индукция Энергия заряженного конденсатора Энергосберегающая лампа Эпидиаскоп Эффект Доплера Эхо Юпитер Явление инерции Энергия заряженного конденсатора Электрическая емкость конденсаторов Равномерное ускорение Принцип работы конденсатора.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ: Нахождение центра масс плоской фигуры; Определение условия равновесия рычага; Определение ускорения тела при равноускоренном движении; Изучение движения тела, брошенного горизонтально; Определение ускорения свободного падения с использованием математического маятника; Исследование зависимости дальности полета тела от угла бросания; Изучение движения тела, скатывающегося по наклонному желобу; Определение скорости звука в воздухе; Определение скорости распространения поверхностной волны; Измерение физических величин; Определение плотности твердых тел и жидкостей; Изучение упругих деформаций; Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки; Определение момента сил и вращающего момента; Определение размеров малых тел; Исследование силы трения скольжения; Изучение закона Архимеда; Определение условий плавания тел в жидкости; Исследование зависимости скорости шарика от его радиуса при движении в вязкой жидкости; Определение работы, совершаемой при равномерном поднятии тела. Определение КПД наклонной плоскости; Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры; Определение удельной теплоты льда; Сборка электрической цепи и измерения силы тока и напряжения на различных ее участках; Исследование силы тока от напряжения на участке цепи; Измерение работы и мощности электрического тока; Изучение параллельного соединения проводников; Изучение последовательного соединения проводников; Изучение свойств постоянного магнита и получение изображений магнитных полей; Сборка электромагнита и проверка его в действии; Определение показателя преломление стекла; Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы; Измерение заряда одновалентного иона; Сложение сил, направленных под углом друг к другу.

Весь обучающий контент и объекты, содержащийся в программном обеспечении, в трехмерном пространстве и имеет описание каждой детали при нажатии на соответствующие клавиши. Характеристики 3D объектов: Все 3D объекты, используемые в программном обеспечении, имеет возможность: разделяться на объекты, на его составляющие, имеет описание жизненного/физического процесса и внутреннего строения, увеличиваться и уменьшаться.

Функциональные характеристики программного обеспечения:

- Программное обеспечение работать и управляется сенсорным экраном интерактивной панели;

- Программное обеспечение распознает следующие жесты: одинарное касание/нажатие (вращение объектов), двойное касание/нажатие, одинарное касание/нажатие двумя пальцами, двойное касание/нажатие двумя пальцами, смахивание вверх/вниз/вправо/влево, нажать и перетащить, нажать и потянуть, сведение двумя пальцами;

- Программное обеспечение распознает жесты для вращения 3D объектов, увеличения 3D объектов, вращать 3D объекты и его составляющие на 360 градусов, перемещать в рабочей области экрана;

- Программное обеспечение имеет функцию увеличения и уменьшения 3D объектов и их комплектующих;

- Программное обеспечение имеет возможность создавать тестовые вопросы для пользователей с разными вариантами ответов. Которые позволяют изучать каждую деталь объектов;

- В задании "Сборка объекта" первые три перемещения объекта подсвечиваются для помощи пользователю. Далее - подсветка отключается.

- В задании "Выбор объекта" при выборе необходимого объекта появляется кнопка для подтверждения.

- При просмотре моделей имеется возможность изменения цвета фона изображения 5 разных цветов.

- Программное обеспечение установлено на встраиваемый компьютер интерактивной панели на внутреннюю операционную систему панели.

- Меню программного обеспечения имеет возможность поиска необходимой модели по названию.

- Программное обеспечение имеет возможность написания запроса на техническую поддержку из интерфейса программного обеспечения.

- Программное обеспечение работает на операционных системах Android, IOS и Windows (64х).

- Программное обеспечение без искажения отображается и функционирует на интерактивной панели.

- Управление осуществляется при помощи указки, поставляемой в комплекте с интерактивной панелью и пальцами.

- Программное обеспечение имеет возможность настройки графических характеристик (высокие, низкие).

- Программное обеспечение имеет возможность отображения вкладок основного меню. Все доступные модели и анимации отображены соответствующем в разделе Категории. Внутри раздела модели, анимации и курсы распределены таким образом, чтобы тема модели соответствовала программе обучения для определенного класса.

- В разделе библиотеки модели распределены внутри папок, которые обозначают предмет и класс данной темы согласно ГОСО РК. Выбранные модели, запускаются из библиотеки и имеет полный вышеизложенный функционал.

- В режиме исследования имеется кнопка "Автовопросы". При нажатии на нее, появляются три кнопки для выбора заданий, которые генерируются автоматически: сборка объекта, выбор объекта, соответствие меток.

- Доступен режим "Интерактив". В сценах режима "Анимация» появляются кнопки с действием, при клике на которые будет происходить переход к следующей анимации. Обязуемся оказывать техническую поддержку в течение 12 месяцев с момента поставки.

В целях исключения поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения обязуемся предоставить авторизационное письмо на право поставки от производителя предлагаемого программного обеспечения для изучения естественных наук. Предоставление гарантийного письма о предоставлении требуемого авторизационного письма после окончания открытого конкурса не допускается на основании того, что, требуемый документ подтверждает правоспособность потенциального поставщика на поставку лицензионного, не контрафактного программного обеспечения на стадии рассмотрения конкурсных заявок. Программное обеспечение работает на операционных системах Android, IOS и Windows (64х), а также  прописать название онлайн площадки по причине того что программное обеспечение   доступным для загрузки/скачивания на онлайн площадках, а также для проверки соответствия предлагаемого “программного обеспечения для изучения естественных наук” требованиям конкурсной документации (Обязуемся  указать работоспособность на каких платформах, наличие необходимого функционала по работе с моделями, наличие нескольких моделей для проверки соответствия) Обязуемся в составе конкурсной заявки  предоставить ссылку на скачивание пробной версии лицензионного программного обеспечения. Пробный период составляет 14 дней. Пробный период программного обеспечения предоставляет доступ к 46 моделям. - Нами в технической спецификации указаны наименование модели, параметры предлагаемого оборудования и программного обеспечения, а также предоставлена ссылка на официальный сайт производителя предлагаемого оборудования и программного обеспечения.

Во избежание поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения. Обязуемся предоставить авторизованное письмо на право поставки производителя предлагаемого программного обеспечения. Требование о предоставлении гарантийного письма на выдачу после завершения авторизованного письма открытого конкурса не допускается на основании требуемого документа, подтверждающего правоспособность потенциального поставщика на поставку, рассмотрение конкурсных заявок на стадии нелицензионного контрафактного программного обеспечения. Замена не допускается копии авторизованного письма с какими гарантированными благодарственными письмами был награжден потенциальным поставщиком в связи с авторотационными письмами, а не товаросопроводительными документами при закупке товара, ввозе его на территорию РК и результаты по закупке программного обеспечения поставщиком правообладателю и разработчику, дистрибьютору. В соответствии с подпунктом.2) осуществление государственных закупок к положениям приложения 6 пункта 18, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. №648 (далее-положение), в составе заявки на участие в конкурсе с указанием технической спецификации национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов закупаемых товаров, работ, услуг. В случае отсутствия указывается описание национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменного наименования, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара и наименования производителя, и иных также характеристики согласно приложениям 13, 14 и 15 работы и услуги для данного ПК, приложение 12 товары для данного ПК. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация. Допускается указание технической спецификации на наличие требований к заявкам потенциальных поставщиков на участие в конкурсе копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей и их официальных представителей (дилеров и дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика. Если технические паспорта, сертификаты соответствия, продукция и другие требуемые заказчиком документы выдаются при покупке товара либо ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то Обязуемся представляет гарантийное письмо о предоставлении и таких документов при доставке товаров. Кроме того, под документом 443 Налогового Кодекса понимаются товаросопроводительные документы: Международная автомобильная грузовая документация, железнодорожная транспортная грузовая документация, товарно-транспортная накладная, накладная единого образца, багажная квитанция и ведомость, почтовая ведомость, багажная квитанция, авиагрузочный документ, коносамент, а также используемые документы подакцизные товары на трубопроводном транспорте и по линиям электропередачи и иные документы при перемещении при перевозке отдельных видов товаров, а также сопутствующих товаров и транспортных средств, законами и международными договорами Республики Казахстан, участником которых является Республика Казахстан; счета-фактуры, специальные перечни, погрузочные и упаковочные листы, а также другие документы, подтверждающие сведения о товарах, в том числе стоимость товаров, и являющихся участниками Республики Казахстан в соответствии с используемыми международными договорами. При этом письмо (сертификаты, свидетельства) от производителей и их официальных представителей (дилеров и дистрибьюторов) для подтверждения прав потенциального поставщика на поставку товара подлежит товаросопроводительным документам и не выдается при закупке товаров либо ввозе на территорию Республики Казахстан. Письмо выдано потенциальному поставщику с указанием конкурса, аукциона и заказчика, так же выданное письмо   выдано не ранее 2023 года.

Ссылка на официальный сайт программного обеспечения: https://roqed.com/product-science/

Дополнительная сборка для интерактивного 3D обучения виртуальные опыты-1 шт (Модель: Roqed Physics Lab, завод изготовитель: ТОО "ROQED", местонахождение: Нур-Султан, ул. Сауран, 42/1; страна производитель: РК год выпуска: 2023, срок гарантии 12 месяцев). Пользователю   предоставлена возможность самостоятельно конструировать отдельные компоненты, различные эксперименты, а затем на основе результатов анализа и дать ответ на поставленную задачу. Программное обеспечение позволяет повторять этапы экспериментов бесконечно. Программное обеспечение получает интерактивную 3D-реалистичную лабораторию для экспериментального исследования дисциплины-физики. Программное обеспечение имеет всплывающее окно с левой и справой стороны в экранном режиме для проведения экспериментов. Всплывающее окно содержит информацию о ходе лабораторной работы и необходимых расчетах. Также всплывающее окно содержит инструменты, необходимые для подготовки и проведения лабораторных работ. Перечень финансовых инструментов, доступных в различных разделах программного обеспечения,  содержать как минимум следующие инструменты: Осушать емкость; Металлический цилиндр; Штатив; Штатив для лапки; С пружинной линейкой; Грузовая подвеска; Призма; Шприц; Динамометр гирька; Штатив для рычага; Штатив для двойной лапки термометр 10 - 100 гр; Твердое цилиндрическое тело; Источник света; Матовый экран; Слайд с картинкой; Дифракционная решетка; Экран вертикальный щелю; Поворотный стол; Оптическая скамья; Кусок льда; Стакан 250 мл; Калориметр 500 мл; Метроном; Аквариум; Трубчатое стекло; Амперметр; Вольтметр; Ключ; Источник питания; Резистор 1 ом; Реостат вертикальный магнит для шеста; Магнит круглый; Магнит полюсовый; Фото с треками бөлшектер; Катушка; Катушки для стержня; Равномерно по лотку

Металлический Шар

Лоток изогнутый

Миллиамперметр

Баллистический пистолет

Комок

Пробирка

Электрические весы

Резистор 2 Ом

Резистор 3 Ом

Резистор 5 Ом

Для соленоида

Кольцо для отображения магнитного поля

Стержня для отображения магнитного поля

Поплавок

Грузик подвесной 50 гр.

Секундомер

Доска

Металлический Шар

Свеча

термометр лабораторный (под калориметр)

Программное обеспечение содержит материал по разделам:

1. 	Кинематика

2. 	Статика и динамика

3. 	Молекулярная физика и термодинамика

4. 	Постоянный электрический ток

5. 	электричество и магнетизм

6. 	Оптика

Программное обеспечение имеет следующий минимальный перечень практик:

Механика (кинематика)

Лабораторная работа №1 "Определение ускорения равноускоренного движения"

Лабораторная работа №2 "изучение движения тела по горизонтали"

Лабораторная работа исследование № 3 "дальность полета зависит от метания камня из угла тела"

Механика (статика и динамика)

Лабораторная работа №4 "обучение упругой деформации"

Лабораторная работа № 5 "изучение Закона" Архимед

Лабораторная работа № 6 проверка "условия плавания".

Лабораторная работа № 7 "определение при работе равномерно поднятого тела"

Лабораторная работа № 8"определение условий равновесия"

Лабораторная работа № 9 "определение коэффициента полезного действия наклонной плоскости"

Лабораторная работа № 10 "сравнительная работа кинетическая энергия на изменение силы упругости тела"

Лабораторная работа № 11"определение ускорения свободного падения с использованием математического маятника".

Лабораторная работа № 12"определение скорости распространения, поверхностных волн".

Молекулярная физика и термодинамика

Лабораторная работа №13 "определение плотности жидкостей и твердых тел"

Лабораторная работа № 14 "замеры, влажность воздуха"

Лабораторная работа № 15 "определение атмосферного давления"

Лабораторная работа № 16 "измерение поверхностного натяжения водными методами подъема капель и подъема жидкости в капилляре"

Лабораторная работа № 17 "сравнение коренных теплоэмоциональных металлов"

Лабораторная работа №18 "определение удельного теплового таяния льда"

Постоянный электрический ток

Лабораторная работа №19 - "сборка и измерение электрической цепи на различных участках силы тока и напряжения"

Лабораторная работа №20 " исследование связанных с напряжением цепей силы тока на участке. Проверка закона Ома"

Лабораторная работа №21 "исследование последовательных и параллельных соединительных проводников"

Лабораторная работа №22 "измерение и мощность электрического тока"

Лабораторная работа № 23 "изучение Закона СШ для части цепи"

Лабораторная работа № 24 "исследование смешанных соединений проводник" электричество и магнетизм

Лабораторная работа №25 - "изучение свойств постоянного магнита и получение изображений магнитных полей"

Лабораторная работа №26 "исследование сборочного электромагнита и его применение"

Лабораторная работа № 27 определение тока источника ЭДС и его внутреннего сопротивления"

Лабораторная работа № 28 "исследование явления электромагнитной индукции"

Оптика (волновая оптика)

Лабораторная работа № 29 "дифракционные решетки с помощью световой волны определяющей длины" Оптика геометрическая оптика)

Лабораторная работа №30"определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы"

Лабораторная работа № 31"определение показателя преломления плоскопараллельных пластин с помощью стекла".

Когда программное обеспечение, пользователь имеет возможность запустить эксперимент и остановить его в удобное для него время. Время, прошедшее с самого начала эксперимента, отражено на экране. При запуске каждой лабораторной работы пользователь имеет возможность заменить любой лабораторный инструмент на панели инструментов на рабочий стол и объект находится на рабочем столе и на рабочем столе, где находится объект внутри. При необходимости пользователь имеет возможность изменять направление объектов, их расположение относительно друг друга и последовательность. Также пользователь имеет возможность изменять параметры приборов и лабораторных агрегатов в процессе лабораторной работы. Например, изменение напряжения источника питания, изменение высоты лапки штатива, изменение полюсов магнита, начальный угол стрельбы у баллистического пистолета и другие. Во избежание поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения обязуемся предоставит авторизованное письмо на право поставки производителя предлагаемого программного обеспечения. Требование о предоставлении гарантийного письма на выдачу после завершения авторизованного письма открытого конкурса не допускается на основании требуемого документа, подтверждающего правоспособность потенциального поставщика на поставку, рассмотрение конкурсных заявок на стадии нелицензионного контрафактного программного обеспечения. Замена не допускается копии авторизованного письма с какими гарантированными благодарственными письмами был награжден потенциальным поставщиком в связи с авторизационными письмами, а не товаросопроводительными документами при закупке товара, ввозе его на территорию РК и результаты по закупке программного обеспечения поставщиком правообладателю и разработчику, дистрибьютору.

- В соответствии с подпунктом.2) осуществление государственных закупок к положениям приложения 6 пункта 18, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. №648 (далее-положение), в составе заявки на участие в конкурсе с указанием технической спецификации национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов закупаемых товаров, работ, услуг. В случае отсутствия указывается описание национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменного наименования, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара и наименования производителя, и иных также характеристики согласно приложениям 13, 14 и 15 работы и услуги для данного ПК, приложение 12 товары для данного ПК. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Допускается указание технической спецификации на наличие требований к заявкам потенциальных поставщиков на участие в конкурсе копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей и их официальных представителей (дилеров и дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

Если технические паспорта, сертификаты соответствия, продукция и другие требуемые заказчиком документы выдаются при покупке товара либо ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то Обязуемся представляет гарантийное письмо о предоставлении и таких документов при доставке товаров.

Кроме того, под документом 443 Налогового Кодекса понимаются товаросопроводительные документы:

- Международная автомобильная грузовая документация, железнодорожная транспортная грузовая документация, товарно-транспортная накладная, накладная единого образца, багажная квитанция и ведомость, почтовая ведомость, багажная квитанция, авиагрузочный документ, коносамент, а также используемые документы подакцизные товары на трубопроводном транспорте и по линиям электропередачи и иные документы при перемещении при перевозке отдельных видов товаров, а также сопутствующих товаров и транспортных средств, законами и международными договорами Республики Казахстан, участником которых является Республика Казахстан;

- счета-фактуры, специальные перечни, погрузочные и упаковочные листы, а также другие документы, подтверждающие сведения о товарах, в том числе стоимость товаров, и являющихся участниками Республики Казахстан в соответствии с используемыми международными договорами.

При этом письмо (сертификаты, свидетельства) от производителей и их официальных представителей (дилеров и дистрибьюторов) для подтверждения прав потенциального поставщика на поставку товара подлежит товаросопроводительным документам и не выдается при закупке товаров либо ввозе на территорию Республики Казахстан. Письмо   выдано потенциальному поставщику с указанием конкурса и аукциона и заказчика, так же выданное письмо выдано не ранее 2023 года.

Встроенный OPS компьютер-1 штука (Модель: ZC-OPS810H OPS PC; завод изготовитель: GREATZC TEHNOLOGY (HK) LIMITED, местонахождение: ROOM 15,11/F, CHINA UNITED PLA2A, 1008 TIA NAN WEST STREET, LAI CHI KOK, KOKWLOON, HONGKONG, страна изготовитель: Китай, год выпуска: 2023, срок гарантии 12 месяцев). Оперативная память  4 гб. Жесткий диск типа SSD 128 гб. Процессор 2 ядра 2 потока тактовая частота процессора 1,5 GHz.

Мобильная стойка-1 штука (Модель: HJ-PCP01, завод изготовитель: Shenzhen Heijin Industrial Manufacturing Co., Ltd., страна изготовитель КНР, местонахождение: C901, Silver Star Technology Building, No. 1301 GuanGuang Road, Guanlan Street, LongHua District, Shenzhen City, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Мобильная стойка предназначена для удержания интерактивной панели и ее перемещения внутри помещения. Стойка является универсальной и подходит для дисплеев с диагоналями 42”-90”, вес дисплея 140 кг.

Моноблок преподавателя-1 штука (Модель: K40, артикул: 27046; завод изготовитель: Avtech, местонахождение: Ташкент, ул. Абдуллы Каххара, 49А, страна изготовитель: Узбекистан, год выпуска: 2023, срок гарантии 12 месяцев). Моноблок обладает 4-х ядерным процессором с 8 потоками 10-го поколения с базовой тактовой частой 3,6 ГГц, максимальной тактовой частотой 4,3 ГГц и объемом кэш-памяти 6 МБ. Частота системной шины процессора  8 GT/s Расчетная мощность  65W Моноблок  имеет  8 Гб оперативной памяти типом  DDR4  Двухсторонний модуль памяти Моноблок  имеет твердотельный накопитель объемом  256 Гб Экран моноблока   диагональю  23,8” дюйма с разрешением  1920×1080 точек c боковыми краями  0,5 см Угол обзора  178˚ Соотношение контраста  1000:1 Формат экрана  16:9 Тип матрицы IPS и IGZO LED Для удобства использования на моноблоке следующие порты:  4 порта типа USB 3.1,  2 порта типа USB 2.0, 1 порт типа HDMI, 1 порт Audio выход, 1 вход для микрофона Имеет средства связи  встроенный контроллер LAN 10/100/1000 Мбит/сек  встроенный адаптер WiFi- с поддержкой стандарта 802.11 a/b/g/n/ac, а так же Bluetooth  4.0; Динамики  двух полосных динамиков мощностью  2 Вт каждый. Безопасность: слот для замка безопасности. Также моноблок имеет регулируемое основание и регулировку положения монитора. Имеет функцию поворота экрана в книжный режим. Регулировка по высоте 130 мм Угол Наклона -5 / +30 градусов Блок питания 90 W имеется разъемы стандарта VESA В комплекте с моноблоком клавиатура проводная USB клавиатура. Языки на клавиатуре – английский, русский, казахский. Мышь проводная USB оптическая мышь с колесом прокрутки. Требования к поддержке оборудования: срок гарантии 12 месяцев. В составе конкурсной заявки обязуемся в целях исключения поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения и оборудования предоставить письмо от производителя либо их официальных представителей в Республике Казахстан (представительства и дистрибьюторов), дающее ему право на поставку предлагаемого моноблока с указанием номера конкурса и Заказчика. Предоставление гарантийного письма о предоставлении требуемого письма после завершения открытого конкурса не допускается на основании того, что, требуемый документ подтверждает правоспособность потенциального поставщика на поставку лицензионного, не контрафактного программного обеспечения и оборудования на стадии рассмотрения конкурсных заявок. Не допускается замена копии запрашиваемых писем какими-либо гарантийными письмами от потенциального поставщика в связи с тем, что запрашиваемые письма не являются товаросопроводительными документами при приобретении товара, ввозе его на территорию РК, а выдаются до приобретения по запросу потенциального поставщика к правообладателю и разработчику, дистрибьютору, производителю. Письмо выдано потенциальному поставщику с указанием конкурса, аукциона и заказчика, так же выданное письмо выдано не ранее 2023 года.

Операционная система-1 штука (Лицензированная операционная система Windows 10 Pro, производитель: Microsoft Corp., страна изготовитель: США, местонахождения: One Microsoft Way, Redmond, WA,98052-6399, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Срок предоставления неисключительных прав пользования: бессрочно. Язык: Русский (полная русификация). Операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций. Система   единой для разных устройств, таких как персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, консолей и пр.   доступна единая платформа разработки и единый магазин универсальных приложений, совместимых со всеми поддерживаемыми устройствами.  Операционная система позволяет пользователю в один клик просматривать списки часто используемых приложений и файлов, а также настраивать приложения, программы, контакты и веб-сайты.   возможность закрепить плитки в меню «Пуск», а если плитки не нужны, их можно убрать.   предоставлена возможность пользователю регулировать размер меню «Пуск» (высота, ширина), сохранять возможность использовать меню в полноэкранном режиме.   режим планшета, предназначенный для устройств с сенсорным экраном, запускает все приложения и меню «Пуск» на весь экран.

Пакет офисных приложений-1 штука (Модель: Лицензированные офисные программы MS Office 2019 pro academic, производитель: Microsoft Corp., страна изготовитель: США, местонахождения: One Microsoft Way, Redmond, WA,98052-6399, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Тип программного обеспечения: Офисный пакет приложений для настольных и портативных ПК, для работы с различными типами документов, электронными таблицами и т.д. в операционных системах. Срок действия лицензии: бессрочно; Приобретаемое ПО   лицензионным и позволяет проводить тестирование и диагностику его работы. Лицензия имеет ключ многократной установки (возможность переустановки). Право переноса на другой ПК –   предусмотрено. Программное обеспечение  имеет следующие функции:  1)создание таблиц с возможностью автоматического подсчета суммы ячеек, создание таблиц внутри ячейки таблицы; 2)подключение к базам данных/спискам для создания множества однотипных документов (рассылка, печать документов); 3)поддержка ввода/удаления/копирования/ вставки текста, формата шрифтов, изменения интервалов, добавление подстрочных/надстрочных знаков, изменения цветов. Поддержка стилей текста, возможность одновременного изменения ширины нескольких колонок/высоты нескольких строк, выравнивание текста, создание многоуровневых списков, многоуровневую сортировку данных; Программное обеспечение  включать в состав следующие продукты (минимальный состав пакета):1) Текстовый редактор для создания и обмена документов (с поддержкой технологии XML).2) Компонент для создания электронных таблиц, обеспечивающий анализ, обмен таблицами и бизнес-данными с другими пользователями, а также эффективное управление бизнес-данными; 3) Компонент для создания и ведения электронной записной книжки для сбора заметок и других данных в одном месте, обеспечивающий совместное использование данных, поиск и управление большими массивами данных; 4) Компонент для создания электронных динамических презентаций, обмена и управления; 5) Персональный информационный менеджер с функциями почтового клиента.

Коврик для мыши-1 штука (Модель: Shadow. завод изготовитель: X-Game, страна изготовитель: Тайвань, местонахождения: 2661 GX, г. Бергсенхук, ул. Вег Эн Бос, 132 С/Д, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Коврик предназначен для работы с компьютерной мышью, чтобы обеспечивать равномерное скольжение.

Многофункциональное устройство-1 штука (Модель: Hp laser jet 135 r, завод изготовитель: HP Development Company, L.P., страна изготовитель: США, местонахождения: 10300 Energy Drive Spring, TX 77389, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Лазерный. Монохромный. Цвет белый. Функции аппарата – копирование, печать, сканирование. Память 32 Мб. Разрешение принтера 600 х 600 dpi. Скорость печати 18 страниц в минуту. Формат бумаги А4, А5, А6, C5, DL (ISO), конверты. Разрешение сканера 600 х 600 dpi. Потребляемая мощность (при работе) 370 Вт, потребляемая мощность (в режиме ожидания) 3 Вт. Интерфейс USB Type-B, Wi-Fi. Емкость подающего лотка 150 листов. Емкость принимающего лотка 100 листов. Уменьшение увеличение копира 25 - 400%. Уровень шума при печати 52 дБ. В комплекте предустановленный картридж и сетевой шнур.

Источник бесперебойного питания-1 штука (Модель: UPS SVC V1200-L, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SVC, местонахождение: Room A801, Huayi Building, Wuhe Road, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China, страна изготовитель: КНР, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Тип ИБП: Линейно-интерактивный / Мощность на выходе, Вт: 720 / Поддержка AVR: есть / Напряжение на входе: 165 - 275 В / Количество обычных розеток с резервным питанием: 3 / Особенности: Бесшумный режим; Функция автоматического включения.

Сетевой фильтр-2 штуки (Модель: Сетевой фильтр SVC ZC6S-50M, 5 розеток, 5м, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SVC, местонахождение: Room A801, Huayi Building, Wuhe Road, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China, страна изготовитель: КНР, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Количество выходных розеток – 5. Тип розеток - Евростандарт с заземлением. Максимальный ток нагрузки 10А. Суммарная мощность нагрузки 2200 Вт. Длина шнура 5 метров.

Акустическая система-1 штука (Модель: Microlab B22 (2.0) - Black, производитель: Microlab Electronics Co., Ltd., страна изготовитель: Китай, местонахождения: Baozi South Road, Shenzhen Grand Industrial Zone, Pingshan New District, Shenzhen, Guangdong. год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Количество каналов: 2.0 / Суммарная мощность системы: 4 Вт / Минимальная частота системы, Гц: 100 / Максимальная частота системы, кГц: 20 / Питание: USB-порта

Гарнитура с наушником-1 штука (Модель: Гарнитура SVEN AP-860MV, Black, Завод изготовитель: SVEN, страна изготовитель Финляндия, местонахождение: Oy SVEN Scandinavia ltd. Finland; Tiralana OY, Office 102, Kotolahdentie 15, 48310 KOTKA, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Тип крепления гарнитуры - дуговая. Частотный диапазон: нижняя граница 20 Гц и верхняя граница 20000 Гц. Чувствительность микрофона 98дБ. Длина шнура 2 метров. Регулятор громкости. Мягкая кожа амбушюра, 3,5 мм аудио разъем.

МЕБЕЛЬ:

Стол преподавателя угловой-1 штука (Модель: СТ-1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев).  Современного евродизайна. Для изготовления используется ЛДСП комбинированного декора, для изготовления фасадов используется глянцевая ЛДСП. Линейного типа и угловой. Габаритные размеры основного стола длина 1200мм х ширина 600мм х высота 750 мм. Размеры углового стола 1000 мм х ширина 600 мм х высота 750 мм. Столешницы – ЛДСП серого цвета толщиной 20 мм. Несущие части, различные элементы – ЛДСП серого цвета толщиной 16 мм. Кромка из ПВХ 2 мм синего цвета. В левой части основного стола   тумба с дверью. Размер тумбы ширина 420 мм х глубина 520 мм х высота 540 мм. Цвет дверей тумбы синий. В правой части основного стола   тумба с полками. Лицевая сторона стола закрыта царгой. В правом углу столешницы   предусмотрено отверстие с крышкой для соединительных проводов. Крепление всей конструкции осуществляется при помощи эксцентриковых стяжек и конфирмантов.

Кресло-1 штука (Модель: М-3К (D680), артикул: МП-ТВ-946175, завод изготовитель: ТОО "Zeta Plast", Страна изготовитель: РК, местонахождение: г. Алматы, пр. Райымбека, 225, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Размеры сидения 500 х 440 мм, спинки 500 х 420 мм. Оснащено механизмом, который позволяет регулировать наклон и высоту спинки, комплектуется нерегулируемыми подлокотниками. Регулируемая высота уровня пола сидения – 430 - 530 мм. Располагается на мобильной подставке, оснащенной пятью колесиками. Спинка - сетчатая ткань, сиденье - ткань, поролон. Цвет спинки и сидения серых тонов.

Демонстрационный стол-1 штука (Модель: СДФ-1.1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Габаритные размеры столешницы 1600 мм х 750мм. Высота верхнего края столешницы над уровнем пола 900мм. Материал – ДСП серого цвета толщиной 22мм, покрыта пластиком серого цвета 0,5мм. Кромка из ПВХ серого цвета 2мм. Две боковые опоры, глухая передняя панель, полки изготовлены из ЛДСП белого цвета толщиной 16мм. Дверцы изготовлены из ЛДСП синего цвета с глянцевым покрытием толщиной 16мм. Внутри изделия полка и вертикальная перегородка на всю высоту. Внутреннее пространство изделия поделено на 4 отдела. Дверцы раздвижные на направляющих. Дверцы с ручками.

Шкаф модульный -1 комплект (Модель: ШТ-1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Габаритные размеры: длина – 2000 мм, глубина – 450 мм, высота – 1950 мм. Состоит из 4 секций, соединенных между собой. Две боковые секции открытые, с пятью полками и окрашены по всему периметру полок в синий цвет. Габаритные размеры каждой секции, длина – 500 мм, глубина – 450 мм, высота – 1950 мм. Две средние секции с тремя открытыми и двумя закрытыми полками, двумя глухими дверцами, ручками. Несущие части, полки, фасадная часть – ЛДСП серого цвета 16мм, задняя стенка – ДВП серого цвета 4 мм. Кромка из ПВХ серого цвета 2мм. Сборка производится с помощью конфирмантов 6,3 х 50. Петля для дверок внешняя с европланкой. Мебельные ножки регулируются по высоте для компенсации неровностей пола.

Стол лабораторный- 15 штук (Модель: СУ-1.1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Размеры столешницы 1200мм х 600мм. Высота верхнего края столешницы над полом 760мм. Столешница изготовлена ЛДСП серого цвета толщиной 20 мм. Кромка ПВХ белого цвета 2мм. Края столешницы скруглены. На передней и задней стороне столешницы по всей длине декоративные вставки синего цвета. Металлический каркас состоит из двух боковых опор, двух вертикальных стоек и двух рамок усилителей. Боковые опоры с вертикальными стойками связаны между собой царгой и столешницей. Металлический каркас имеет полимерное покрытие светло-серого цвета. Столешница крепиться на металлическую раму размером 520 х 1100мм. Рама   изготовлена из квадратной трубы 25мм и толщиной металла 1,5мм. Боковые опоры каркаса – профильная прямоугольная труба длиной 500мм сечением 50 х 25мм толщиной 1,5мм. Вертикальные стойки   из профильной прямоугольной трубы длиной 600мм сечением 40 х 25мм толщиной 1,5мм. Рамка усилитель для царги размером 400 х 1100мм и изготовлена из квадратной трубы 25мм и толщиной металла 1,2мм. Царга   изготовлена из ЛДСП серого цвета толщиной 16 мм. Под столешницей к каркасу снаружи слева и справа   приварены 2 однорожковых крючка для портфелей. Столешница крепиться к каркасу методом скрытого крепления. Регулируемые металлические подпятники для компенсации неровностей пола.

Стул ученический-30 штук (Модель: Стул "Экстра Р" пластик "SIGMA" (Синий), Артикул: МФ176, завод изготовитель: ООО «SCHOOL-MEB», страна изготовитель РФ, местонахождение: Москва, 2-й Донской проезд, д.10 стр. 2 офис 323, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Высота стула регулируется. Нижняя часть каркаса сделана из тонкостенной холоднокатаной, электросварной трубы диаметром 32, толщиной стенки 1,5 мм. Верхняя часть регулировочного механизма, сделана из тонкостенной, электросварной трубы диаметром 28мм, толщиной стенки 1,5 мм. Верхняя часть каркаса стула изготовлена из холоднокатаной, электросварной плоскоовальной трубы 30х15 мм толщиной 1,5 мм, труба с торцов снабжена внутренними заглушками соответствующего размера. Жесткость каркаса обеспечивается перемычкой из тонкостенной электросварной трубы диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм, перемычка закреплена сваркой между опорных ног. Для обеспечения прочности и упругости каркаса под сиденьем установлены две упорные полосы шириной 20 мм и толщиной 4мм. Опорная часть ноги имеет дугообразную форму с внутренним радиусом гиба 360мм. Спинка и сиденье представляют собой пластик эргономичной формы с зонами анти-скольжения. Вся поверхность сидения и спинки матовая с мелким рельефом для снижения заметности царапин во время эксплуатации. Сидение имеет размеры по ширине 460мм, по глубине 423мм, по высоте 25мм. По переднему краю сидения стула расположены сквозные отверстия, в количестве восьми штук. Размер сквозных отверстий составляет: 7 мм х 21 мм. По заднему краю сидения стула расположены сквозные отверстия, в количестве шести штук. Размер сквозных отверстий составляет: 7 мм х 21 мм. Спереди и сзади сидения имеются эргономические загибы под радиус 35-45мм для удобного сидения. Так же сиденье с боковых сторон имеет загибы высотой 25мм под радиусом 10мм облегающие плоскоовальную трубу, через которую в прессованные втулки в сиденье крепиться с помощью двух мебельных винтов М6 х 25 мм (DIN 7420). Спинка имеет размеры по ширине 460мм, по высоте 278мм и по толщине 25мм. В верхней части спинка имеет плавный наклон с радиусом минимально 200 максимально 250мм. Так же спинка имеет вогнутую конструкцию с эргономичным радиусом для удобства сидения. По верхнему и нижнему краям спинки стула расположены сквозные отверстия, в количестве шести штук по каждому краю. В верхней части спинки имеется отверстие размером 53х112 мм. Размер сквозных отверстий составляет: 7 мм х 21 мм. По нижнему краю спинки стула по двум сторонам располагаются два угловых симметричных выреза, угол выреза составляет 130°. Размер выреза составляет: 39 мм х 53 мм. Спинка с задней стороны имеет две внутренние полые втулки «карманы» имеют размеры по высоте 120мм, по ширине 38мм и по глубине 24мм, все видимые кромки скруглены с радиусом 10 мм, под плоскоовальную трубу и устанавливается без дополнительного крепежа, одевается на плоскоовальные трубы верхней части стула до упора. Так же эти «карманы» обеспечивают закрытие торцов плоскоовальных труб верхнего каркаса стула. Стул снабжен наружными пластиковыми опорами. Опора пластиковая, изготавливается из полиэтилена, цвет черный. Опора предназначена для посадки на трубу, внешние стенки опоры не тоньше 2мм. Назначение опоры: закрыть острый край трубы, за счет радиусной подошвы обеспечить сохранность напольного покрытия в диапазоне углов 16 - 67 градусов наклона опорной ноги, а также придать законченный и эстетический вид изделию, в составе которого используется. Габариты 73х37х44,8мм. Опора одевается на трубу, на глубину 32мм, для фиксации трубы внутри заглушки сделаны упоры. В передней части опора скруглена и переходит в подошву опоры, которая имеет размеры 57х36мм и выгнутую форму по радиусу R55 мм. В нижней части опоры, по бокам сделаны вырезы треугольной формы для облегчения и придания изящности форме. Регулировка высоты обеспечивается телескопическим движением труб. Регулировочный механизм на каждой опорной ноге фиксируется двумя болтами М8 мм (DIN 912) на расстоянии 40 мм, отверстия для регулировочных болтов не сквозные, гайки не используются. Металлический каркас окрашен эпоксидно-полиэфирной порошковой краской металлик. Цвет спинки и сиденья синего цвета.

Доска настенная магнитно-меловая -1 штука (Модель: ДНМ-М-1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Трехстворчатая, пятиэлементная. В открытом состоянии размеры доски 1000мм х 3000мм. Размер боковых створок 1000мм х 745мм, центральной – 1000мм х 1500мм. Расстояние между створками 5мм. В закрытом состоянии размеры доски 1000мм х 1500мм. Три створки меловые. Задняя сторона двух боковых створок - для маркера. Рабочая поверхность для мела имеет темно-зеленую окраску, а маркерная поверхность – белую. Основная часть доски - односторонняя меловая, задняя нерабочая поверхность - оцинкована. Поворотные элементы досок - двухсторонние, с одной стороны - меловая, с другой - маркерная. Полотно доски состоит из двух слоев жести, между слоями жести находится наполнитель (картон с двойным гофром и аналогичный материал). Стальная основа облицовочного листа дает возможность крепления наглядных учебных пособий к поверхности доски с помощью магнитов. Толщина полотна доски 10,5мм. Крепления для основной и дополнительной поверхностей - металлические, навесные, выдерживают нагрузку двойного веса доски. Края доски имеют металлическую окантовку с пластиковыми уголками, скрепляемые посредством пазового соединения. Ширина окантовки 19,3мм. Соединение основной поверхности с окантовкой заклёпочное. Вдоль нижнего края находится лоток для меловой пыли и для маркера, выполненный из стального листа с боковыми пластмассовыми заглушками.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЛАБОРАНСТКОЙ:

Стол однотумбовый для лаборантской – 1 штука (Модель: СТЛ-1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Несущие части, столешница, различные элементы – ЛДСП толщиной 16мм. Цвет –серый. Кромка из ПВХ на торцах 2мм. Размеры столешницы 1200мм х 650мм. Высота столешницы над полом 750мм. Кромка на столешнице из ПВХ 2мм. Лицевая сторона изделия закрыта панелью из ЛДСП. Слева тумба с дверкой и двумя полками внутри. Между тумбой и столешницей - открытое отделение.

Стул полумягкий для лаборантской – 2 штуки (Модель: Стул "ИЗО", Артикул: МТ-ТВ-044539, завод изготовитель: ТОО "Zeta Plast", Страна изготовитель: РК, местонахождение: г. Алматы, пр. Райымбека, 225, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Опора – металлические ножки на основе сварной рамы из овального профиля размером 3,0см х 1,5см. Покрытие каркаса полимерное. Размеры сидения 430мм х 470мм. Высота сидения от уровня пола 480мм. Ширина спинки 490мм. Высота спинки – 350мм. Сиденье и спинка полумягкие. Обивка мебельная ткань. Пластиковые заглушки на ножках. Цвет ткани и пластиковых деталей – серый.

Шкаф открытый – 1 штука (Модель: ШО-1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Габаритные размеры 800мм х 420мм х 1930мм. Пять полок. Без дверей. Несущие части, полки – ЛДСП толщиной 16мм, задняя стенка – ДВП 4мм. Кромка из ПВХ 2мм. Цвет – серый. Сборка производиться с помощью конфирмантов 6,3 х 50. Мебельные ножки регулируются по высоте для компенсации неровностей пола.

Шкаф закрытый – 1 штука (Модель: ШЗ-1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Габаритные размеры 800мм х 420мм х 1930мм. Верхняя секция с тремя полками, двумя глухими дверцами, с ручками и внутренним замком. Нижняя секция с двумя полками, двумя глухими дверцами, с ручками и внутренним замком. Несущие части, полки, фасадная часть – ЛДСП толщиной 16мм, задняя стенка - ДВП 4мм. Кромка из ПВХ 2мм. Цвет – серый. Сборка производится с помощью конфирмантов 6,3 х 50. Петля для дверок внешняя с европланкой. Мебельные ножки регулируются по высоте для компенсации неровностей пола.

Шкаф для одежды – 1 штука (Модель: ШдО-1, завод изготовитель: ТОО «Алатау Прогресс КЗ», страна изготовитель РК, местонахождение: Алматинская область, с.Узынагаш, ул.Райымбек батыр-132А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Габаритные размеры 800мм х 540мм х 1930мм. Несущие части, полки, фасадная часть – ЛДСП толщиной 16мм, задняя стенка – ДВП 4мм. Кромка из ПВХ 2мм. Цвет – серый. Вверху отделение для головных уборов. Под ним штанга для одёжных плечиков. Сборка производится с помощью конфирмантов 6,3 х 50. Петля для дверок внешняя с европланкой. Мебельные ножки, регулируемые по высоте для компенсации неровностей пола.

ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ:

Все оборудование одного производителя и уложено в один комплект контейнер (Модель: Цифровая лаборатория по физике (базовый уровень), завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев).

Лицензионное программное обеспечение для записи, показа и анализа данных – 1 штука. Работает на различных программных платформах, обеспечивать обработку данных со всех совместимых электронных устройств и средств измерения, имеет следующие функции, : построение кривой, статистика, инструмент для построения точечных координат, использование видео, сбор данных, отображение на дисплей и интерактивную доску, прямое управление масштабом и осями на графике, добавление комментариев к графику, редактирование базовых точек в таблице, импорт/экспорт данных и ручной ввод данных, отражение данных с разных электронных средств измерения на одном дисплее, синхронизация видео и текстовых данных.

Методические рекомендации – 1 штука.  Представляет собой подробное описание проводимых с помощью лаборатории экспериментов. Специально издана для поставляемой цифровой лаборатории. На русском языке. Обязуемся в технической спецификации указать разделы и темы проводимых лабораторных работ.

Цифровой датчик температуры - 1 штука. Датчик предназначен для измерения температуры жидких и газообразных химически неактивных сред в демонстрационном и лабораторном эксперименте. Цифровой датчик температуры выполнен на базе полупроводникового чувствительного элемента (терморезистора) и состоит из измерительного щупа и электронного блока. Чувствительный элемент смонтирован на конце щупа– трубки из нержавеющей стали, которая выходит из корпуса датчика. Датчик имеет следующие характеристики: Диапазон измерений,  °С – -20 +110, Разрешение, °С —  0.1, Диаметр щупа, мм —   4, Время отклика 2 с. Представление данных на мониторе осуществляется в виде зависимости температуры от времени. Габариты датчика:  70х40х25мм; длина щупа: 150 мм.

Цифровой датчик давления-1 штука. Датчик выполнен на базе вмонтированного в микросхему пьезорезистивного тензодатчика. Датчик имеет входной штуцер для соединения с объемом учебной экспериментальной установки, который смонтирован на боковой поверхности корпуса. Датчик имеет следующие параметры: Диапазон измерений, кПа, 200. Погрешность измерения — 2%. Диапазон температур исследуемого газа, °С — +10 / +60. Компьютерная программа проводит представление данных на мониторе в виде зависимости давления от времени. Габариты датчика:  70х40х25мм.

Цифровой осциллографический датчик напряжения -1 штука. Датчик предназначен для регистрации двух сигналов напряжения на произвольных элементах электрической цепи. Цифровой осциллографический датчик напряжения включает в себя два измерительных кабеля и электронный блок, выполненный в пластиковом корпусе. Меню настройки датчика позволяет выбрать режим регистрации данных (автоматический / ждущий / однократный), скорость развертки сигнала на экране (0.1мс/дел. - 100мс/дел.), чувствительность по каждому из каналов, номер канала, сигнал которого будет использоваться для запуска регистрации данных и параметры запуска (уровень сигнала и его характер (возрастание /убывание), а также положение момента запуска на экране. Цифровой осциллографический датчик напряжения имеет дифференциальные входы, что обеспечивает одновременную регистрацию напряжения на двух произвольно выбранных участках электрической цепи. Датчик имеет следующие параметры: Количество каналов —  2. Пределы измерения напряжения, В ±100. Предельная чувствительность (в диапазоне ±1.5 В), мВ 5. Максимальная частота оцифровки сигнала, кГц/канал  100. Представление данных на мониторе осуществляется в виде синхронных осциллограмм напряжения на выбранных участках электрической цепи. Для предварительного рассмотрения данных используются два вертикальных и два горизонтальных маркера. Датчик имеет два измерительных кабеля, длина кабеля:  44 см. Габариты датчика:  120х60х30мм.

Цифровой датчик положения -1 штука. Датчик   на основе магнитоуправляемых контактов. Предназначен для регистрации положения тела с прикрепленным к нему магнитом. Позволяет зафиксировать время в момент прохождения четырех заданных точке траектории.

Скамья – 1 штука. Скамья предназаначена для лабораторных работ по курсу механики.

Комплект лабораторной оснастки к цифровой лаборатории – 1 комплект. Комплект   специально предназанчаен для проводим лабораторных работ с цифровой лабораторией.

Во избежание поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения обязуемся предоставить авторизованное письмо на право поставки производителя предлагаемого программного обеспечения цифровой лаборатории. Требование о предоставлении гарантийного письма на выдачу после завершения авторизованного письма открытого конкурса не допускается на основании требуемого документа, подтверждающего правоспособность потенциального поставщика на поставку, рассмотрение конкурсных заявок на стадии нелицензионного контрафактного программного обеспечения. Замена не допускается копии авторизованного письма с какими гарантированными благодарственными письмами был награжден потенциальным поставщиком в связи с авторизационными письмами, а не товаросопроводительными документами при закупке товара, ввозе его на территорию РК и результаты по закупке программного обеспечения поставщиком правообладателю, разработчику, дистрибьютору.

- В соответствии с подпунктом.2) осуществление государственных закупок к положениям приложения 6 пункта 18, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. №648 (далее-положение), в составе заявки на участие в конкурсе с указанием технической спецификации национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов закупаемых товаров, работ, услуг. В случае отсутствия указывается описание национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменного наименования, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара и наименования производителя, и иных также характеристики согласно приложениям 13, 14 и 15 работы, услуги для данного ПК, приложение 12 товары для данного ПК. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Допускается указание технической спецификации на наличие требований к заявкам потенциальных поставщиков на участие в конкурсе копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей и их официальных представителей (дилеров и дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

Если технические паспорта, сертификаты соответствия, продукция и другие требуемые заказчиком документы выдаются при покупке товара либо ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то Обязуемся представляет гарантийное письмо о предоставлении и таких документов при доставке товаров.

Кроме того, под документом 443 Налогового Кодекса понимаются товаросопроводительные документы:

- Международная автомобильная грузовая документация, железнодорожная транспортная грузовая документация, товарно-транспортная накладная, накладная единого образца, багажная квитанция и ведомость, почтовая ведомость, багажная квитанция, авиагрузочный документ, коносамент, а также используемые документы подакцизные товары на трубопроводном транспорте и по линиям электропередачи и иные документы при перемещении при перевозке отдельных видов товаров, а также сопутствующих товаров и транспортных средств, законами и международными договорами Республики Казахстан, участником которых является Республика Казахстан;

- счета-фактуры, специальные перечни, погрузочные и упаковочные листы, а также другие документы, подтверждающие сведения о товарах, в том числе стоимость товаров, и являющихся участниками Республики Казахстан в соответствии с используемыми международными договорами.

При этом письмо (сертификаты, свидетельства) от производителей и их официальных представителей (дилеров и дистрибьюторов) для подтверждения прав потенциального поставщика на поставку товара подлежит товаросопроводительным документам и не выдается при закупке товаров либо ввозе на территорию Республики Казахстан. Письмо   выдано потенциальному поставщику с указанием конкурса, аукциона и заказчика, так же выданное письмо   выдано не ранее 2023 года.

ПРИБОРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Штатив физический универсальный -1 штука (Артикул: 168, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для сборки разнообразных установок, крепления приборов и приспособлений при проведении демонстрационных опытов из всех разделов курса физики.

Сосуды сообщающиеся– 1 штука (Артикул: 2086, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих демонстрациях: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них, всех). Набор состоит из сосудов разной формы и диаметра на подставке. Все сосуды   соединены между собой одной горизонтальной трубкой с отростком для установки прибора в подставку.

Трубка Ньютона -1 штука (Артикул: 159, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации одновременного падения тел разной массы в разреженном воздухе. Трубка изготовлена из толстого прозрачного стекла. Один конец трубки закрыт. На другом конце трубки   закреплена пластмассовая оправа с краном. Внутри трубки находится: птичье перо, кусок пробки и свинцовая дробинка. Используется с насосом вакуумным. Длина 1000 мм.  Наружный диаметр 50 мм.

Насос вакуумный Комовского-1 штука (Артикул: 123, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Предназначен для создания разрежения и давления воздуха в сосудах при проведении демонстрационных опытов.  Представляет собой масляный поршневой насос, основанный на отсечке воздуха. Движение поршня обеспечиваются шатунно-кривошипным механизмом, соединенным с ручным приводом. Минимальное разрежение воздуха 133 Pа.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ:

Машина электрофорная -1 штука (Артикул: 68, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Предназначен для получения больших зарядов и высоких разностей потенциалов. Прибор состоит из двух дисков, двух лейденских банок, гребешков, щеток, разрядников и подставки. Максимальная скорость вращения диска 120 оборотов в минуту, расстояние между разрядниками 55 mm.

Реохорд демонстрационный -1 штука (Артикул: 4282, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации падения напряжения вдоль проводника, определение зависимости сопротивления проводника от его длины. Прибор   смонтирован на деревянной основе, имеет чёткую шкалу, проволока с большим сопротивлением поджимается на концах линейки металличесими пластинами, которые имеет двойные контакты для подведения тока к прибору и присоединения к нему измерительных приборов. На приборе находится движок с клеммой и пружинкой.

Амперовольтметр с гальванометром демонстрационный-1 штука (Артикул: АСМФ1, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Технические характеристики: Диапазон измерения:  G: 0-100 мкА-0- + 100 мкА; DCA: 0-200 мкА; 0-0,5А; 0-2,5А Падение напряжения  95 мА постоянного тока  0-2,5 В; 0-10 В Чувствительность к напряжению  5 кОм / В Точность инструмента  2,5 Рабочая температура прибора  0 ° C -40 ° C.

Прибор для демонстрации зависимости  силы тока от длины, сечения и материала проводки-1 штука (Артикул: 4717, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор  представляет собой рамку, на которой с демонстрационной помощью универсальных зажимов натянуты зависимости железная, медная и никелево-хромовая сопротивления проводника от его длины, сечения и материала проволоки одного сечения и длины.

Телескоп -1 штука (Артикул: 185, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для наблюдения за небесными телами. В комплект с прибором входит фильтры от солнечного и лунного света, сменный окуляр. Увеличение 6х30 крат.

Модель Солнце – Земля – Луна-1 штука (Артикул: 154, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Модель позволяет демонстрировать взаимное расположение и относительное движение трех небесных тел: Солнца, Земли и Луны. В комплект входит: теллурий 1 шт., подставка с винтом 1 шт., руководство по эксплуатации 1 шт.

Модель небесной сферы-1 штука (Артикул: 8795, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Модель предназначен для демонстрации определения координат небесных тел и видимого годового движения Солнца по небосводу. Модель  представляет собой шар, изготовленный из спиц, в центре  находится модель Земли, ось Земли совпадает с осью мира, на оси закреплена подвижная плоскость горизонта, на которой находится отвесная линия, на внешней части находится эклиптика. Весь прибор вращается вокруг оси.

Вогнутое и выпуклое зеркало-1 штука (Артикул: 41, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Комплект предназначен для демонстрации опытов по оптике, а также для сборки оптических приборов. Диаметр 100±2mm. Включать в себя вогнутое зеркало 1шт и выпуклое зеркало 1шт.

Комплект по геометрической оптике-1 штука (Артикул: 363, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации опытов по геометрической оптике, преломомлению, на магнитных отрадению света, построению изображений в держателях зеркалах и линзах. В состав набора входит щит-экран, щелевая панель, источник света, набор линз, зеркал, призм, светофильтров.

Прибор для демонстрации фотоэффекта-1 штука (Артикул: 10606, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор используется в кабинете физики общеобразовательного учебного заведения во время проведения демонстрационных опытов по оптике относительно изучения законов фотоэффекта. Прибор состоит из ультрафиолетового излучателя, цинковой и медной пластин. Излучатель имеет тубус, который предназначен для ограничения угла распространения излучения.

Демонстрационный комплект по электродинамике -1 штука (Артикул: 10770, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации закона Ома, параллельного и последовательного соединения проводников, конденсаторов, проводимости полупроводникового диода. Каждый элемент   смонтирован в отдельном пластмассовом корпусе и соединен монтажными проводниками с универсальными контактными зажимами. Контактные зажимы позволяет подключить к ним внешние проводники с наконечниками и со штекерами. Схематическое изображение элементов находиться на передней панели.

Набор для демонстрации линий магнитного поля-1 штука (Артикул: 87, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Модель предназначена для демонстрации распределения в пространстве линий магнитного поля. Модель представляет собой дискретный цилиндр с шестью диаметрально и равномерно расположенными пластинами, одна из которых сменная. Модель   выполнена из прозрачной пластмассы. На пластинах   установлено множество легкоподвижных ферромагнитных стрелок. Одна из сменных пластин имеет дугообразный вырез для установки в модель U-образного магнита.

Набор реостатов ползунковых с роликовыми контактами-1 комплект (Артикул: 10037, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Набор предназначен для демонстрации опытов по разделу электродинамика. В состав набора  входить 5 реостатов с роликовыми ползунками.

Комплект выключателей-1 комплект комплект (Артикул: 2041, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Предназначен для замыкания, размыкания и переключения электрических цепей в демонстрационных установках. В комплект входит переключатели однополюсные двунаправленные

Демонстрационный комплект по электростатике-1 комплект (Артикул: 2292, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Комплект предназначен для демонстрации экспериментов по электростатике, разделению зарядов, электростатической защиты, стекания  зарядов с острия, определение поверхностной плотности заряда, распределение заряда по поверхности тела, определения напряженности электрического поля. В комплект прибора  входить изолирующие штативы  2 шт, экранирующая сетка  1 шт, конусообразный и шаровые кондукторы по  1 шт, разборный конденсатор  1 шт, стеклянная и эбонитовая палочки по  1 шт, электрометры  2 шт, палочка с шариком для переноса заряда  1 шт, электрические султаны  2шт, электроскоп 1 шт, полые полуцилиндры  2 шт, шелковая и синтетическая ткань, оргстекло.

Прибор для определения точки росы-1 штука (Артикул: 729, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Это прибор с охлаждаемым зеркалом, принцип действия которого   основан на достижении условий, соответствующих точке росы как физическому параметру по определению. Когда газ охлаждается, не имея контакта с жидкостью, содержание влаги в нем  оставаться неизменным, но относительная влажность увеличивается, пока не достигнет 100%, и влага не начнет конденсироваться.

Гигрометр психрометрический-1 штука (Артикул: 32, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Принцип дейстия прибора   основан на разности в показаниях сухого и увлаженного термометров в зависимости от состояния воздушной среды.

Манометр демонстрационный-1 штука (Артикул: 66, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации принципа действия открытогоманометра и наблюдения изменения давлений выше- ниже атмосферного. Прибор  состоять из U-образной стеклянной трубки и круглой пластмассовой подставки.

Шар с кольцом -1 штука (Артикул: 194, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации явления расширения металлов при нагревании. Комплектность  включать в себя кольцо с держателем 1 шт., шар на цепочке с держателем  1 шт., Шар и кольцо изготовлены из металла.

Прибор для демонстрации теплопроводности тел-1 штука (Артикул: 140, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор представляет собой круглую металлическую пластину, в торец которой на равном расстоянии друг от друга вставлены пять одинаковых по размеру металлических стержней(стальной, алюминиевый и латунный). На каждом стержне  имется лунки для закрепления в них стержней с помощьюпластилина.

Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария)-1 штука (Артикул: 135, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации существования атмосферного давления и его силы. Прибор  представлять собой два полушария с ручками. На одном из них   закреплен ниппель с краном и  использоваться с насосом вакуумным.

Набор проволочных каркасов для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости-1 штука (Артикул: 138-1, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор  использоваться в физических экспериментах средней школы демонстрируюя явления поверхностного натяжения жидкости и  тестировать различные коэффициенты поверхностного натяжения жидкости;

Прибор для демонстрации волновых явлений-1 комплект (Артикул: 4564, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Набор предназначен для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости при проведении демонстрационных экспериментов по теме «Механические колебания и волны».

Комплект приборов для изучения электромагнитных волн-1 штука (Артикул: 50, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Набор предназначен для проведения опытов по разделу «Электромагнитные колебания». В состав комплекта входит высокочастотный передатчик с частотой колебания 11 GHz мощностью излучения 10 mW, высокочастотный приемник, треугольная призма, три экрана на подставке, неоновая лампа на подставке, поглощающие тела.

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком -1 комплект (Артикул: 42, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации явления звукового резонанса, биений, интерференции звуковых волн и могут служить в качестве источника звука. Прибор представляет собой стальную вилку на ножке. Вилка имеет строго определенную длину ветвей прямоугольного сечения.

Пистолет баллистический-1 штука (Артикул: 4710, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Предназначен для демонстрации движения тел, баллистический брошенных под разными углами к горизонту.

Набор тел равного объема-1 штука (Артикул: 173, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Набор предназначен для проведения лабораторных работ с предметами при ознакомлении с понятием плотности вещества, измерении объема тела

Набор тел равного массы-1 штука (Артикул: 174, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Набор предназначен для проведения лабораторных работ с предметами при ознакомлении с понятием его массы.

Шар Паскаля -1 штука (Артикул: 636, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для проведения демонстрационных опытов по гидро- и аэростатике. Прибор  состоять из полого металлического шара с отверстиями, цилиндра, поршня со штоком и ручкой.

Ведерко Архимеда-1 штука (Артикул: 163, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело. Состоит из ведерка, цилиндра и пружинного динамометра.

Воздуховудка ВД-У-1 штука (Артикул: 637, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Этот прибор представляет собой одноступенчатую модель центробежного насоса, в которой применяется принцип центробежной силы. Наглядно демонстрирует конструкцию и принцип работы центробежного насоса.

Тарелка вакуумная со звонком-1 штука (Артикул: 28, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Предназначена для демонстрации опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом. Состоит из круглого основания, толстостенного стеклянного колпака-колокола диаметром 200 mm и высотой 250 mm, крана, звонка.

Демонстрационный прибор по инерции-1 штука (Артикул: АСМФ68, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Это устройство демонстрирует закон движения Ньютона, то есть все объекты  обладать свойством сохранения исходного состояния движения, которое является инерцией.

Прибор для изучения вращательного движения (Центробежная машина)-1 штука (Артикул: 640, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации и изучения вращательного движения.

Ваттметр демонстрационный-1 штука (Артикул: 8874, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Демонстрационный прибор предназначен для измерения мощности тока в электрической цепи постоянного и переменного тока. Имеет 4 диапазона.

Набор для демонстрации электрических полей-1 штука (Артикул: АСМФ137, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор с двумя круглыми электродами - диаметром  40 и  60 мм; плоский конденсатор, выполненный в виде пластины с двумя прямолинейными электродами размером  40х40 мм ;пластина с круглым электродом диаметром  40 и  60 мм и с прямолинейным электродом размером  40х40 мм;

Демонстрационный прибор "Зрение"-1 штука (Артикул: АСМФ 11715, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор демонстрирует зрительный процесс человеческого глаза и соответствующие функции участвующих частей. Длина 45 см.

Демонстрационный прибор "Воздействие ультрафиолетового излучения"-1 штука (Артикул: АСМФ 50, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор проиллюстрировать эффекты ультрафиолетового облучения различных материалов.

Стрелки магнитные на штативах (пара) -1 пара (Артикул: 152, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Пара на штативах предназначены для демонстрации опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплектность состоит из магнитные стрелки  2 шт., стойки пластмассовые с иглой  2 шт.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДУЛИ:

Все нижеперечисленные модули   одного производителя и   совместимыми, с целью

Модуль – 1 штука (Модель: Демонстрационный модуль механические явления, завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Обязуемся указать точное и правильное наименование модуля согласно технической характеристике, указания только артикулов/парт номеров без точного наименования не допускается. Модуль предназначен для демонстрации основных понятий и закономерностей поступательного движения и знакомства учащихся и студентов с такими понятиями, как скорость, ускорение, импульс, сила. Оборудование может также использовано для реализации учебных исследований в рамках проектно-исследовательской деятельности учащихся. Набор  позволяет выполнять 28 экспериментов (опытов) по шести разделам механики, а именно: кинематика –  4 опытов, поступательное движение –  7 опытов, динамика –  4 опытов, законы сохранения –  7 опытов, механические колебания –  3 опытов, статика  -  3 опытов.

В состав набора входит:

1.	Скамья   выполнена из алюминиевого материала, длина скамьи – 1200 мм. Скамья   выполнена П-образной формы, где на поперечной внутренней стороне располагается магнитная полоса. На одной из внешних боковых сторон   измерительная линейка с ценой деления шкалы 5 мм. Конструктивно скамья имеет возможность крепления к магнитным кронштейнам.

2.	Магнитный кронштейн – 2шт. Кронштейн    выполнен в виде цилиндрического стержня, который жестко крепиться к пластиковому основанию на магнитной основе. Длина стержня кронштейна    55 мм, а диаметр – 6 мм. Габаритные размеры основания 70х35х11 мм. Магнитное основание   выполнено в виде магнитной полосы, которая располагается по ширине одной из сторон, а с противоположной стороны   жестко закреплен цилиндрический магнит.

3.	Пусковое устройство с оптоэлектрическими датчиками, которые позволяет регистрировать интервалы времени при изучении движения тел. Пусковое устройство имеет двух разъемов, которые служить для подключения USB-кабеля и источника питания. Количество датчиков    двух. Корпус пускового устройства   выполнен из ударопрочного пластика с возможностью крепления на металлической поверхности. Напряжение питания пускового устройства    14 В, а ток – 0,25 А.

4.	Тележка на магнитной подвеске – 2 шт. Тележка прямоугольной формы, размерами 110х42х21 мм, включая слой магнитной полоски толщиной   4мм, масса тележки – 0,07 кг. На противоположной с магнитной полосой продольной плоскости располагается трех цилиндрических углублений высотой 10мм. Диаметры углублений   10 и 30мм. Расстояние между двумя крайними центрами окружности данных углублений   точно – 0,05 м. тележка   совместима при проведении экспериментов с размерами скамьи.

5.	Груз наборный  состоять из 5 цилиндрических грузов массой 10гр-4 шт и 50 гр-1 шт., грузы  крепится на цилиндрическую ось, у которой с одной стороны находится зацеп, а с другой – резьба, на которую крепится еще один груз массой 10 гр.

6.	Груз массой 100 гр. Цилиндрический с зацепом, диаметр 30мм, высота 35,4 мм.

7.	Брусок с двумя круглыми отверстиями, расстояние между центрами отверстий   точно 50 мм. На торцевых сторонах бруска   зацепы.

8.	Блок неподвижный диаметром 50 мм

9.	Кабель питания стартового устройства USB(BF), тип - 2.0, длина - 1.5 м.

10.	Измерительный кабель имеет штекер для подключения к пусковому устройству с одной стороны и два штекера типа «банан» с другой стороны. Длина кабеля – 2 м.

11.	Шар стальной – 3 шт., диаметром 18,3 мм и 10мм.

12.	Транспортир

13.	Пластина стальная 40х50мм

14.	Линейка с непрозрачными полосками

15.	Комплект вспомогательных принадлежностей:

- трубки алюминиевые – 4 шт., диаметром 10мм, толщина стенки 1 мм, длина 60 мм.

- магнитная полоска, габаритные размеры 103х9х4 мм.

- нить моток 2 шт. Растяжимая и нерастяжимая.

- угол алюминиевый с магнитной полоской на одной из внешних граней. Длина угла – 200мм, ширина грани – 15 мм.

- пружины – 2 шт., тип пружин - витая и плоская.

16.	Цифровой носитель с программным обеспечением.

Модуль – 1 штука (Модель: НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ "МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ", завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Обязуемся указать точное и правильное наименование модуля согласно технической характеристике, указания только артикулов/парт номеров без точного наименования не допускается.  Данный набор предназначен для проведения экспериментов по разделам физики, в которых изучаются макроскопические процессы в телах, связанные с огромным числом содержащихся в телах атомов и молекул. Набор позволяет провести 30 опытов по данной теме, которые могут использованы как в основной, так и в старшей школе. В наборе активно задействованы датчики температуры, данные с которых выводиться через компьютер и мультимедиа проектор на интерактивную доску.

В состав набора входит:

1.	Датчик температуры с диапазоном ее измерения  -20 / +110 °С, разрешением точно 0,1°С, датчик может имеет погрешность измерения температуры  1°С, время установления показаний в жидкости  0,5 сек. Датчик   выполнен в корпусе из ударопрочного пластика, а также корпус датчика  имеет магнитную полосу для крепления к металлической поверхности и резьбовое отверстие для крепления в штативе, а также выход USB(BF)для подключения к компьютеру, ноутбуку. Диаметр щупа датчика 4 мм, а длина щупа 150 мм. Количество датчиков - 2 шт.

2.	Датчик температуры термопарный с диапазоном ее измерения  0 - 1000 °С, разрешением точно 1°С, датчик может имеет погрешность измерения температуры  10 °С, время установления показаний в жидкости  0,2 сек. Датчик   выполнен в корпусе из ударопрочного пластика, а также корпус датчика  имеет магнитную полосу для крепления к металлической поверхности и резьбовое отверстие для крепления в штативе, а также выход USB(BF)для подключения к компьютеру, ноутбуку. Диаметр стержней датчика 3 мм, а материал термопарной проволоки хромель-копель.

3.	Проволока термопарная скрученная длиной 0,12м.

4.	Рабочее поле (стальной лист) с комплектом для крепежа, размерами 200х300 мм.

5.	Спиртовка

6.	Наковальня

7.	Шприцы – 3 шт., объемом 1, 10 и 50 мл.

8.	Стакан мерный с носиком объемом 250 мл, выполнен из термостойкого стекла и имеет цену деления мерной шкалы 25 мл.

9.	Пробирки - 2 шт., внутренним диаметром 14 мм в комплекте с резиновыми пробками.

10.	Трубка отводная с переходным штуцером и пробкой длиной 235 мм, внутренний диаметр трубки   точно 4 мм

11.	Стержень стальной и стержень медный с насадками из пластика

12.	Цилиндр стальной   диаметром 10 мм.

13.	Ложка для сжигания веществ с держателем   металлической на длинной ручке. Длина ручки – 260мм, диаметр ручки – 3мм.

14.	Перегородка теплоизолирующая

15.	Комплект олово припой

16.	Комплект пленка черная и белая

17.	Комплект ткань, проволока

18.	Комплект полиэтилен в гранулах

19.	Комплект кипелки

20.	Микроотвертка   плоская.

21.	USB-кабель соединительный для датчиков – 2 шт.,   типа 2.0 и длиной 80 см.

В состав набора так же входят диск с программным обеспечением, методическое руководство и паспорт набора.

Все оборудование уложено в пластиковый контейнер с толщиной стенки 2 мм, который закрывается прозрачной пластиковой крышкой на защелки. Размеры упаковки    427х312х155 мм.

Модуль – 1 штука (Модель: МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ, завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Обязуемся указать точное и правильное наименование модуля согласно технической характеристике, указания только артикулов/парт номеров без точного наименования не допускается. Набор предназначен для проведения демонстрационных экспериментов и исследовательских работ учащихся основной и полной средней школы при изучении явления резонанса и формирования стоячих волн в простейших механических системах.

В состав набора входит:

1.	Виброгенератор, представлен в виде электромеханического устройства, в котором механические колебания штока возникают за счет взаимодействия прикрепленной к штоку катушки с полем постоянного магнита при пропускании через катушку переменного тока. Потребляемый ток виброгенератора - 1А, допустимое подаваемое напряжение 10В, с противоположной стороны от штока резьбовое отверстие для крепления в штативе. Шток виброгенератора имеет резьбовое отверстие, которое предназначено для закрепления вибрирующего элемента.

2.	Пластина Хладни – 3 шт., диаметр круглой пластины   точно 240 мм, размер квадратной пластины 151х151 мм, размеры треугольной пластины 220х190 мм.

3.	Проволочное кольцо диаметром 245 мм.

4.	Пружина жесткостью 10 Н/м, количество рабочих витков пружины    81, с обоих концов пружины   зацепы.

5.	Зажим типа «крокодил».

6.	Баночка с песком – 2 шт, диаметр баночки – 31 мм, высота – 37 мм.

7.	Кабель питания длиной 1 м, на концах кабеля   штекеры типа «банан».

8.	Груз цилиндрический массой 100±2 гр, диаметр цилиндра - 30 мм, высота – 18 мм, на основаниях цилиндра   расположены зацепы, материал груза -   сталь с антикоррозийным покрытием.

9.	Стрежень, предназначенный для крепления виброгенератора в штативе, металлический, диаметром 8 мм, длиной 100 мм, стержень   цилиндрической формы, а на одном из оснований располагается резьба для крепления к виброгенератору.

10.	Резиновый жгут. Диаметр сечения жгута 4 мм

В состав набора входит методическое руководство с подробным описанием возможных экспериментов и паспорт на набор.

Все оборудование уложено в пластиковый контейнер с толщиной стенки 2 мм, который закрывается прозрачной пластиковой крышкой на защелки. В контейнере ложемент из теплофлекса для размещения виброгенератора и комплектов набора. Размеры упаковки    427х312х80 мм.

Модуль – 1 штука (Модель: Демонстрационный модуль постоянный ток, завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Обязуемся указать точное и правильное наименование модуля согласно технической характеристике, указания только артикулов/парт номеров без точного наименования не допускается. Набор демонстрационный с системой хранения предназначен для выполнения 10 демонстрационных экспериментов по изучению электрических цепей постоянного тока: составление электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; устройство переменного резистора (реостата); зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического тока; действие плавкого предохранителя. Демонстрации выполняются с использованием датчиков напряжения и тока с выведением результатов на интерактивную доску.

В состав набора  входить: датчик напряжения цифровой 25В, датчик напряжения цифровой 250мВ, датчик тока цифровой 2.5А, модуль для подключения источника тока, проволочный резистор 1 Ом, проволочный резистор 2 Ом, проволочный резистор 3 Ом,  лампа 12 В, переменный резистор 5 Ом, ключ, модуль с зажимами, проволока медная диаметром  0.16 мм, программное обеспечение, методическое руководство. Элементы электрических цепей имеет размер 110х110х22 мм. Элементы электрических цепей размещаться на лицевой панели платформы. Платформы, содержащие элементы электрических цепей, имеет встроенные магниты для установки на вертикальную поверхность магнитной доски. Также на лицевой панели   нанесено контрастное обозначение элемента. Проволочные резисторы   изготовлены из нихромовой проволоки и имеет значения, отличающиеся от номинала на ±0.1 Ом.

Корпуса датчиков   изготовлены из ударопрочного пластика и имеет слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности (на магнитной доске). Датчики имеет разъемы USB (BF) для подключения к компьютеру через соединительный кабель.   Датчик напряжения цифровой 25 В имеет следующие технические характеристики: предел измерений ±25 В, разрешение 0,01 В, погрешность измерения — 3%. Датчик имеет 2 режима работы - "постоянный ток" и "переменный ток". Датчик напряжения 250 мВ имеет следующие технические характеристики: предел измерений ±250 мВ, разрешение 0,2 мВ, погрешность измерения — 3%. Датчик тока имеет следующие технические характеристики: предел измерений ±2.5 А, разрешение 0,01 А, погрешность измерений — 3 %.

Программное обеспечение набора "Постоянный ток» содержит сценарии10 демонстрационных опытов, включающие схемы установок, оптимальные параметры регистрации напряжений и силы тока, времени регистрации сигнала с датчиков тока и напряжения, и возможности обработки полученного сигнала.

Сценарии позволяет демонстрировать все этапы научного исследования явления:

демонстрировать качественные закономерности наблюдаемого электрического явления (быстрее – медленнее, растет – убывает - не зависит),

проводить количественные исследования с измерением величин, формированием таблицы наблюдений, построение графика, и сопоставления полученных экспериментальных данных с графиками различных функций.

Программа позволяет работать с интерактивной доской (управлять кнопками интерфейса, увеличивать зоны внутри окна, перетаскивать числовые значения из окна в окно и т.п.)

Ряд сценариев позволяет демонстрировать возможности проведения измерений и обработки значений силы тока и напряжения как с помощью датчиков, подключенных к компьютеру, так и с помощью датчиков, подключенных к универсальному цифровому измерителю, с внесение показаний измерителя в таблицы сценария.

Сценарии содержит:

• окно регистрации сигнала с датчика

• окно с графиком

• окно с таблицей

В окне регистрации сценарии позволяет:

• растягивать выделяемую область кривой, зарегистрированной датчиком

• измерять значения нескольких временных интервалов на одной кривой с демонстрацией измеряемого интервала, выведением числового значения временного интервала на экран, переносить полученное значение в окно таблицы,

• измерять значения показаний датчиков тока и напряжения с демонстрацией измеряемых величин на экране, переносить полученные значения в окно таблицы,

В окне с Таблицей сценарии предусматривает

• наличие заполненных столбцов с исходными данными, характеризующими детали поставляемых установок,

• заполнение столбцов данными, перетаскиваемыми из окна регистрации

• наличие возможности вносить в ячейки определенных столбцов таблицы данные с клавиатуры,

• проведение автоматически заложенных в сценарии арифметических и алгебраических операций с данными столбцов,

• нанесение на график точки, связанной с определенной строкой таблицы

• стирать строки таблицы

• увеличивать изображение чисел и букв в ячейках таблицы

• возможность экспорта таблицы во внешний файл и рассылки ее по локальной сети на компьютеры учеников для дальнейшей обработки

В окне с Графиком сценарии позволяет

• выбирать разные типы функций (6) для описания полученной экспериментальной зависимости

• подбирать «наилучший» график выбранного типа функций методом наименьших квадратов

• совмещать график подобранной функции с экспериментальной зависимостью на одной координатной сетке

• выводить уравнение подобранной функции на экран

Методическое руководство содержит описание методики проведения10 опытов, в которых указаны цели, состав оборудования, цветные фотографии экспериментальной установки с ее описанием, последовательность действий учителя в ходе демонстрации), возможности различных сценариев проведения эксперимента в зависимости от методических целей.

Описание опытов сопровождает цветными скриншотами программного обеспечения, показывающими, какие результаты учитель получить в ходе демонстрации.

Методическое руководство   отпечатано на бумаге плотностью 80 гр./м2, форматом А4, печать двусторонняя, красочность 4+4 (полноцвет). Методическое руководство содержит пошаговые инструкции по выполнению 10 экспериментов.

предусмотрена система хранения в пластиковом контейнере с ложементом и прозрачной крышкой. Контейнер с индивидуальными ячейками, включает в себя корпус с боковыми, торцевыми стенками и днищем, а также съемной прозрачной крышкой и ложементами внутри корпуса. Корпус контейнера   выполнен с Г-образной отбортовкой по всему периметру открытого верха, один торец корпуса   выполнен с центральной углубленной выемкой по высоте, а в угловых зонах внутренняя сторона этого торца   снабжена опорными полочками, опорная поверхность которых   выполнена ниже уровня горизонтальной полочки Г-образной отбортовки, и снабженными угловыми направляющими, а внутренняя сторона другого торца   снабжена центральной опорной полочкой, опорная поверхность которой выполнена ниже уровня горизонтальной полочки Г-образной отбортовки. Контейнер   изготовлен из пластика толщиной 2 мм. Контейнер имеет следующие габаритные размеры: ширина - 312 мм, длина - 427 мм, высота - 155 мм.

Прозрачная крышка контейнера по всему периметру   выполнена с ребордой, снабженной по всему периметру отогнутой вниз обечайкой, взаимодействующей с внутренними стенками корпуса, при этом один торец крышки   выполнен с угловыми выборками, взаимодействующими с угловыми направляющими корпуса, а торцевые реборды крышки снабжены центральными Г-образными кронштейнами, горизонтальные полочки которых выполнена с отверстиями, а внутренняя сторона вертикальных полочек центральных Г-образных кронштейнов   снабжена зацепами, расположенными в зоне этих отверстий. Крышка   изготовлена из прозрачного пластика толщиной 2 мм. Крышка имеет следующие габаритные размеры: ширина - 285 мм, длина 430 мм.

Модуль – 1 штука (Модель: Демонстрационный модуль переменный ток, завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Обязуемся указать точное и правильное наименование модуля согласно технической характеристике, указания только артикулов/парт номеров без точного наименования не допускается. Набор демонстрационный "Переменный электрический ток" с системой хранения предназначен для проведения 10 экспериментов по основам электродинамики, выполняемых с использованием цифрового осциллографического датчика напряжения с регистрацией сигнала на компьютере. В состав набора входит: конденсатор 4.7мкф, конденсатор 18.8мкф, ферритовый сердечник, катушка индуктивности, лампа 0.25Вт 4.5В, кронштейн для датчика, переключатель, провод источника питания, датчик напряжения осциллографический цифровой, соединительный кабель, программное обеспечение, методическое руководство.

Осциллографический датчик напряжения предназначен для синхронной регистрации двух сигналов напряжения на произвольных элементах электрической цепи.

Датчик имеет следующие технические характеристики:

- количество каналов - 2 каналов;

- количество диапазонов - 4 диапазонов;

- максимальный диапазон измеряемых напряжений - -100 / +100 В,

- частота оцифровки сигнала — 100 кГц/канал,

- предельная чувствительность – 2 мВ (в диапазоне ±1.5 B).

Датчик имеет дифференциальные входы, рассчитанные на напряжение между элементами электрической цепи, на которых проводятся измерения, 100 В.  Датчик выполнен в корпусе размером120х60х30мм и 100х50х20 мм, изготовленном из ударопрочного пластика. Датчик имеет разъем USB (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля и два измерительных кабеля длиной 440 мм.

Программное обеспечение набора "Переменный ток» содержит сценарии 10 демонстрационных опытов, выполняемых с использованием осциллографического датчика напряжения с регистрацией сигнала на компьютере. Интерфейс программы для регистрации и обработки сигнала   приспособлен для работы с интерактивной доской и позволяет регистрировать изменение напряжения по двум каналам, выводить числовые значения показаний датчика после регистрации в отдельные окна, сводить результаты измерений в таблицы, строить график по полученной таблице и обрабатывать графическую зависимость.

Сценарии позволяет демонстрировать все этапы научного исследования явления:

демонстрировать качественные закономерности наблюдаемого электрического явления (быстрее – медленнее, растет – убывает - не зависит),

проводить количественные исследования с измерением величин, формированием таблицы наблюдений, построение графика, и сопоставления полученных экспериментальных данных с графиками различных функций.

Программа позволяет работать с интерактивной доской (управлять кнопками интерфейса, увеличивать зоны внутри окна, перетаскивать числовые значения из окна в окно и т.п.)

Сценарии содержит

• окно регистрации сигнала с датчика

• окно с графиком

• окно с таблицей

В окне регистрации сценарии позволяет

• растягивать выделяемую область кривой, зарегистрированной датчиком

• измерять значения нескольких временных интервалов на одной кривой с демонстрацией измеряемого интервала, выведением числового значения временного интервала на экран, переносить полученное значение в окно таблицы,

• измерять значения показаний датчиков тока и напряжения с демонстрацией измеряемых величин на экране, переносить полученные значения в окно таблицы,

В окне с Таблицей сценарии предусматривает

• наличие заполненных столбцов с исходными данными, характеризующими детали поставляемых установок,

• заполнение столбцов данными, перетаскиваемыми из окна регистрации

• наличие возможности вносить в ячейки определенных столбцов таблицы данные с клавиатуры,

• проведение автоматически заложенных в сценарии арифметических и алгебраических операций с данными столбцов,

• нанесение на график точки связанные с определенной строкой таблицы

• стирать строки таблицы

• увеличивать изображение чисел и букв в ячейках таблицы

• возможность экспорта таблицы во внешний файл и рассылки ее по локальной сети на компьютеры учеников для дальнейшей обработки

В окне с Графиком сценарии позволяет

• выбирать разные типы функций (6) для описания полученной экспериментальной зависимости

• подбирать «наилучший» график выбранного типа функций методом наименьших квадратов

• совмещать график подобранной функции с экспериментальной зависимостью на одной координатной сетке

• выводить уравнение подобранной функции на экран

Методическое руководство  содержать описание методики проведения  10 опытов, в которых указаны цели, состав оборудования, цветные фотографии экспериментальной установки с ее описанием, последовательность действий учителя в ходе демонстрации (ученика, если оборудование используется для проведения учебного исследования), возможности различных сценариев проведения эксперимента в зависимости от методических целей.

Описание опытов помимо фотоустановки сопровождаться цветными скриншотами программного обеспечения, показывающими, какие результаты учитель получить в ходе демонстрации, какие выводы он может сделать на основании полученных наблюдений и установленных закономерностей.

Методическое руководство   отпечатано на бумаге плотностью 80 гр./м2, форматом А4, печать двусторонняя, красочность 4+4 (полноцвет).

предусмотрена система хранения в пластиковом контейнере с ложементом и прозрачной крышкой. Контейнер с индивидуальными ячейками, включает в себя корпус с боковыми, торцевыми стенками и днищем, а также съемной прозрачной крышкой и ложементами внутри корпуса. Корпус контейнера   выполнен с Г-образной отбортовкой по всему периметру открытого верха, один торец корпуса   выполнен с центральной углубленной выемкой по высоте, а в угловых зонах внутренняя сторона этого торца   снабжена опорными полочками, опорная поверхность которых   выполнена ниже уровня горизонтальной полочки Г-образной отбортовки, и снабженными угловыми направляющими, а внутренняя сторона другого торца   снабжена центральной опорной полочкой, опорная поверхность которой выполнена ниже уровня горизонтальной полочки Г-образной отбортовки. Контейнер   изготовлен из пластика толщиной 2 мм. Контейнер имеет следующие габаритные размеры: ширина - 312 мм, длина - 427 мм, высота - 155 мм.

Прозрачная крышка контейнера по всему периметру   выполнена с ребордой, снабженной по всему периметру отогнутой вниз обечайкой, взаимодействующей с внутренними стенками корпуса, при этом один торец крышки   выполнен с угловыми выборками, взаимодействующими с угловыми направляющими корпуса, а торцевые реборды крышки снабжены центральными Г-образными кронштейнами, горизонтальные полочки которых выполнена с отверстиями, а внутренняя сторона вертикальных полочек центральных Г-образных кронштейнов   снабжена зацепами, расположенными в зоне этих отверстий. Крышка   изготовлена из прозрачного пластика толщиной 2 мм. Крышка имеет следующие габаритные размеры: ширина - 285 мм, длина 430 мм.

Модуль – 1 штука (Модель: НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКЕ, завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Обязуемся указать точное и правильное наименование модуля согласно технической характеристике, указания только артикулов/парт номеров без точного наименования не допускается. В данном наборе проводятся эксперименты. которые позволяют наблюдать за распространением в пространстве световых пучков, испущенных источником света. Выразительность опытов достигаться благодаря рассеянию света поверхностью, вдоль которой скользит световой пучок. Осветитель и другие детали набора крепиться к доске с помощью впрессованных магнитов и магнитных подложек.

В набор входят:

1.	Осветитель – 2 шт, размеры 150х60х60 мм., с разъемами для подключения источника питания с выходным напряжением 12В и допустимым током нагрузки 4А, с источником света в качестве галогеновых ламп мощностью 21 Вт и прямой нитью накала, на крышке осветителя   ручка для перемещения линз;

2.	Непрозрачные диафрагмы – 2 шт.;

3.	Однощелевая диафрагма – 2 шт.;

4.	Двусторонняя диафрагма, не хуже трех щелевая с одной стороны и пяти щелевая с другой стороны – 2 шт.;

5.	Провод питания осветителя;

6.	Соединительные провода – 2 шт., длиной 1,5 м.;

7.	Прозрачные модели оптических объектов: плоскопараллельная линза длиной  150 мм и шириной  49мм, полуцилиндрическая линза с радиусом  75 мм, треугольная равнобедренная призма с длиной основания  180 мм, малая собирающая линза выстой  70 мм, узкая и широкая собирающие линзы высотой  150 мм, рассеивающая линза высотой  150 мм, кювета размерами  89х29х92, световод;

8.	Отражающие и поглощающие свет детали: плоское зеркало, светофильтры – 2 шт., слайд с цветными полосами;

9.	Элементы на магнитной основе: лимб, рисунок «Модель глаза», комплект линеек – 3 шт., длиной 12 -18 см.

10.	 Лазерный излучатель с источником питания и возможностью регулировки количества лучей  осуществлять совместную работу наборов «Геометрическая оптика» и «Лучевая оптика» размерами  85х50х26 мм, с напряжением питания  6 В и потребляемой мощностью  3 Вт, длина проводов питания  -  1 м, на нижней части корпуса излучателя  присутствовать магнитная полоса для крепления излучателя к металлической поверхности, а на верхней части корпуса  находиться кнопочный выключатель и переключатель режимов работы (трехпозиционных тумблер). В состав набора входит руководство с подробным описанием возможных экспериментов. Все оборудование   уложено в пластиковый контейнер с толщиной стенки 2 мм, который закрывается прозрачной пластиковой крышкой на защелки. Размеры упаковки 427х312х80 мм.

Прибор для модуля – 1 штука (Модель: Источник питания регулируемый 12В, завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Обязуемся указать точное и правильное наименование прибора согласно технической характеристике, указания только артикулов/парт номеров без точного наименования не допускается. предназначен для электропитания учебных установок для демонстрационного эксперимента. Выходное напряжение регулируется 3 -12 В (шаг 1,5 В), максимальный постоянный ток – 4А. Предусмотрена защита от перегрузки по току. Напряжение питания 220 В 50/60 Гц. Выходные клеммы типа "банан".  Блок питания 12В имеет свойство закрепляться к магнитной доске.

Модуль – 1 штука (Модель: НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПО МАГНИТНОМУ ПОЛЮ КОЛЬЦЕВЫХ ТОКОВ, завод изготовитель: ООО «НАУЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ», местонахождение: 109316 г. Москва, Волгоградский проспект д. 42 комната 13, (Технополис Москва), страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Обязуемся указать точное и правильное наименование модуля согласно технической характеристике, указания только артикулов/парт номеров без точного наименования не допускается. Набор предназначен для демонстрации зависимости индукции магнитного поля от силы тока и плотности витков соленоида, изучения распределения магнитного поля на оси плоской катушки и колец Гельмгольца, а также демонстрации взаимодействия катушек с током одинаковой и противоположной направленности. Набор позволяет проведение 6 экспериментов.

В состав набора входит:

- Соленоид сдвоенный, который устанавливается на собственную подставку. Диаметр катушки сдвоенной   51 мм, а длина секции - 240 мм. Число витков   240 и 120 (по секциям).

- Катушка плоская – 2 шт. Средний диаметр плоской катушки    148 мм, число витков – 200.

- Провод специальный длиной 1,2 м.

- Цифровой датчик магнитного поля имеет чувствительный элемент, смонтированный на конце щупа длиной 240мм и ориентированный таким образом, чтобы регистрировалась составляющая индукции магнитного поля, направленная вдоль оси щупа. Датчик имеет 2 диапазонов и обеспечивать измерения в пределах -40 мТл / + 40мТл и -5мТл / + 5мТл соответственно.  Погрешность измерений датчика составляет 5%. Время отклика составляет 0,1 сек. Размер корпуса составляет 70х40х25 мм. Датчик имеет разъем USB (BF) для подключения к компьютеру с помощью соединительного кабеля, который подключается датчик через указанный разъем. Корпус датчика имеет отверстие с вмонтированной гайкой для вкручивания стержня (и закрепления в штативе) и слой магнитной резины на одной из сторон для крепления датчика на металлической поверхности.

- Шкала на магнитной основе   предназначена для контроля положения датчика магнитного поля. Шкала   длиной 17 см и имеет градацию измерения с точностью 1 мм.

- Резистор   с сопротивлением 1 Ом. Резистор   жестко закреплен в пластмассовом корпус с длиной стороны корпуса 110 мм, а также   предусмотрена возможность включения резистора в электрическую цепь через специальные разъемы, совместимые с кабелем в наборе.

- Нить, закреплена на плоской катушке.

- Носитель с программным обеспечением.

Программное обеспечение набора содержит 4 сценариев для проведения демонстрационных экспериментов по изучению зависимости магнитного поля от силы тока и регистрации на компьютере зависимостей магнитного поля от координаты. Программное обеспечение позволяет работать с интерактивной доской и интерактивной панелью (управлять кнопками интерфейса, увеличивать зоны внутри окна, перетаскивать числовые значения из окна в окно и т.п.)

Интерфейс программного обеспечения   позволяет обучать основным этапам проведения экспериментального исследования, а также позволяет проводить с учениками совместные исследования.

Каждый из сценариев включает в себя оптимальные настройки используемых датчиков для проведения эксперимента и для последующей обработки собранных данных.

Сценарии позволяет выполнить все этапы научного исследования явления: демонстрировать качественные закономерности наблюдаемого процесса, проистекающего в газе (больше – меньше, растет-убывает-не зависит), проводить количественные исследования с измерением величин, формированием таблицы наблюдений, построение графика и сопоставления полученных экспериментальных данных с графиками различных функций, проводить обработку данных методом линеаризации.

Окна сценария при проведении эксперимента содержит:

• график сигнала, поступающего от одного и нескольких датчиков,

• окна обработки полученных данных (вкладки для формирования таблиц, построения графиков на основе сформированных таблиц и изображения, поясняющих суть явления).

Окно обработки данных предусматривает:

• Одну и несколько таблиц для обработки данных, полученных от датчиков, занесение экспериментальных данных в таблицу осуществляется методом drag-n-drop, при этом программное обеспечение позволяет заносить в таблицу как отдельные точки, так и весь выделенный интервал;

• наличие заполненных столбцов с исходными данными, характеризующими детали поставляемых установок,

• заполнение столбцов данными, перетаскиваемыми из окна регистрации

• таблица содержит различные типы ячеек (экспериментальные данные; константы; вычисляемые значения, на основании данных из других ячеек; линеаризующие ячейки);

• наличие возможности вносить в ячейки определенных столбцов таблицы данные с клавиатуры,

• проведение автоматически заложенных в сценарии арифметических и алгебраических операций с данными столбцов,

• нанесение на график точек, связанных с определенной строкой таблицы

• стирать строки таблицы

• увеличивать изображение чисел и букв в ячейках таблицы

• возможность экспорта таблицы во внешний файл и рассылки ее по локальной сети для дальнейшей обработки

В окне с Графиком сценарии позволяет

• наносить точки на один график и несколько графиков при оптимальном выборе масштаба,

• аппроксимировать получаемые зависимости графиками аналитических функций из имеющегося набора (10 функций)

• подбирать график выбранного типа функций методом наименьших квадратов, который максимально близко подходит

к экспериментальным точкам, насколько это возможно

• совмещать график подобранной функции с экспериментальной зависимостью на одной координатной сетке

• выводить уравнение подобранной функции на экран

Программное обеспечение позволяет вывести в отдельное окно изображение с видеокамеры, подключенной к персональному компьютеру, для детального рассмотрения на интерактивной доске, интерактивной панели и экране ПК отдельных элементов, используемых при проведении эксперимента.

Методическое руководство содержит указания по выполнению 6 экспериментов на собираемых установках. Описание опытов сопровождается фотографией установки и скриншотами программного обеспечения, показывающими, какие результаты учитель получит в ходе демонстрации. Методичка отпечатана на бумаге плотностью 80 гр./м2, форматом А4, печать двусторонняя, красочность 4+4 (полноцвет).

Все оборудование   упаковано в картонную коробку размером 600х250х200 мм. Картон   не хуже гофрокороб трехслойный.

Во избежание поставки контрафактного (нелицензионного) программного обеспечения обязуемся предоставить авторизованное письмо на право поставки производителя предлагаемого программного обеспечения для всех вышеперечисленных модулей. Требование о предоставлении гарантийного письма на выдачу после завершения авторизованного письма открытого конкурса не допускается на основании требуемого документа, подтверждающего правоспособность потенциального поставщика на поставку, рассмотрение конкурсных заявок на стадии нелицензионного контрафактного программного обеспечения. Замена не допускается копии авторизованного письма с какими гарантированными благодарственными письмами был награжден потенциальным поставщиком в связи с авторизационными письмами, а не товаросопроводительными документами при закупке товара, ввозе его на территорию РК и результаты по закупке программного обеспечения поставщиком правообладателю разработчику, дистрибьютору.

- В соответствии с подпунктом.2) осуществление государственных закупок к положениям приложения 6 пункта 18, утвержденным приказом Министра финансов РК от 11.12.2015 г. №648 (далее-положение), в составе заявки на участие в конкурсе с указанием технической спецификации национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов закупаемых товаров, работ, услуг. В случае отсутствия указывается описание национальных и межгосударственных стандартов функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг, в том числе с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменного наименования, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара и наименования производителя, и иных также характеристики согласно приложениям 13, 14 и 15 работы и услуги для данного ПК, приложение 12 товары для данного ПК. При необходимости в технической спецификации указывается нормативно-техническая документация.

Допускается указание технической спецификации на наличие требований к заявкам потенциальных поставщиков на участие в конкурсе копий писем (сертификатов, свидетельств) от производителей и их официальных представителей (дилеров и дистрибьюторов), технических паспортов, сертификатов соответствия продукции, указанных в технической спецификации потенциального поставщика.

Если технические паспорта, сертификаты соответствия, продукция и другие требуемые заказчиком документы выдаются при покупке товара либо ввозе на территорию Республики Казахстан, их регистрации в установленном порядке, то обязуемся предоставить гарантийное письмо о предоставлении и таких документов при доставке товаров.

Кроме того, под документом 443 Налогового Кодекса понимаются товаросопроводительные документы:

- Международная автомобильная грузовая документация, железнодорожная транспортная грузовая документация, товарно-транспортная накладная, накладная единого образца, багажная квитанция и ведомость, почтовая ведомость, багажная квитанция, авиагрузочный документ, коносамент, а также используемые документы подакцизные товары на трубопроводном транспорте и по линиям электропередачи и иные документы при перемещении при перевозке отдельных видов товаров, а также сопутствующих товаров и транспортных средств, законами и международными договорами Республики Казахстан, участником которых является Республика Казахстан;

- счета-фактуры, специальные перечни, погрузочные и упаковочные листы, а также другие документы, подтверждающие сведения о товарах, в том числе стоимость товаров, и являющихся участниками Республики Казахстан в соответствии с используемыми международными договорами.

При этом письмо (сертификаты, свидетельства) от производителей и их официальных представителей (дилеров и дистрибьюторов) для подтверждения прав потенциального поставщика на поставку товара подлежит товаросопроводительным документам и не выдается при закупке товаров либо ввозе на территорию Республики Казахстан. Письмо   выдано потенциальному поставщику с указанием конкурса - аукциона и заказчика, так же выданное письмо выдано не ранее 2023 года.

ПРИБОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫЕ:

Комплект динамометров-5 штук (Артикул: 10038, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Этот инструмент используется для измерения силы и веса объекта, а в процессе обучения он также может изучать длину пружины и взаимосвязь между силой (шкалой пружинной шкалы) и другими физическими демонстрациями. Весь набор включает в себя 5 динамометров. Диапазоны измерения 0-1 Н; 0-2 Н; 0-2,5 Н; 0-5 Н; 0-10 Н

Весы лабораторные -5 штук (Артикул: 29, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Измерииельный прибор с гирями максимум 200 г. Предназначен для взвешивания массы вещества максимум 200 г при проведении опытов по физике и химии. В комплект входит весы 1 шт., • чашки 2 шт., • набор гирь технических 4 класса в комплектации Г4-211.10 1 шт., • руководство по эксплуатации 1 шт.

Штангенциркуль-5 штук (Артикул: 629, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор сделанный из пластмассы с делением мм.  подходит для измерения магнитных материалов.

Набор грузов по механике (10х50г.)-5 штук (Артикул: 354, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Набор грузов предназначен для использования при проведении фронтальных лабораторных работ по механике и другим разделам курса физики.  Вес каждого груза 50 г. Комплектность состоит из грузы цилиндрической формы 10 шт., руководство по эксплуатации 1 шт.

Желоб лабораторный с шариком- 5 штук (Артикул: 141, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для лабораторных работ и физического практикума по механике. В состав прибора входит лоток дугообразный с металлической обоймой под струбцину. Отвес. Струбцина. Комплект шариков.

Рычаг-линейка 40cm- 5 штук (Артикул: 144, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор состоит из деревянной рейки длиной  400 mm, двух уравнительных винтов с гайками, металлической оси и четырех сережек для подвешивания грузов.

Трибометр лабораторный- 5 штук (Артикул: 10039, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для выполнения фронтальных работ и работ физического практикума "Изучение трения покоя и скольжения", "Измерение коэффициента трения скольжения", "Определение КПД наклонной плоскости", "Измерение механической работы, мощности и энергии тела", "Определение работы силы упругости".

Калориметр– 5 штук (Артикул: 4470, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Предназначен для проведения лабораторных работ по термодинамике и молекулярной физике. Прибор состоит из двух металлических сосудов, внешнего и внутреннего, разного диаметра; изолятора, пластмассовой крышки, на которой находятся спираль с контактами для подключения в электрическую цепь, отверстия для термометра, стержня для перемещения тел внутри калориметра. Вместимость внутреннего сосуда: 250 ml.

Набор калориметрических тел-5 штук (Артикул: 8789, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Состоит из трех цилиндров одинакового размера, изготовленных из железа, латуни и алюминия. Каждый цилиндр сверху имеет небольшой крючок.

Компас-5 штук (Артикул: 45, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации изменения магнитного поля катушки, проводника, магнитного поля Земли.

Амперметр лабораторный -5 штук (Артикул: 8880, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для измерения силы постоянного тока в электрической цепи при выполнении лабораторных работ. Диапазон измерения    0.6 А и 3 А. Цена деления шкалы на первом пределе 0.02 А, на втором -0.1 А.

Вольметр лабораторный -5 штук (Артикул: 8881, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для измерения напряжения постоянного тока в электрической цепи при выполнении лабораторных работ. Диапазон измерения 3 V и 15 V. Цена деления шкалы на первом пределе 0.1 V, на втором 0.5 V.

Комплект соединительных проводов -5 штук (Артикул: 10031, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Комплет состоит из 10 проводов 2х200, 2x400, 2x600, 2x800, 2x1000.

Штатив лабораторный -5 штук (Артикул: 1077-1, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Металлический прибор, который используют при монтаже демонстрационных приборов и комбинированный установок. Комплект состоит из следующих частей. Подставка-плита 1 шт Стойка 1 шт Кольцо 3 шт Зажим для бюреток 2 шт Зажим 1 шт Муфта крестообразная 1 шт

Миниатюрный ламповый держатель -5 штук (Артикул: 2033, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для проведения ряда опытов по электричеству. С минитатюрной лампочкой.

Магнит дугообразный-5 штук (Артикул: 62, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор предназначен для демонстрации свойств постоянных магнитов и проведения ряда опытов по электромагнетизму. Северный полюс каждого магнита   окрашен в синий цвет, южный в красный. Имеет U-образную форму.

Магнит полосовой -5 штук (Артикул: 64, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Магнит полосовой с габаритами 11x2x1 cm

Реостат ползунковый-5 штук (Артикул: 13400, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Прибор для переменного сопротивления в электронных и физических экспериментах. 0-5Ω 3A

Набор резисторов -5 штук (Артикул: 769, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). В наборе 3 проволочных резистора сопротивлением 5 Ohm/1,5A, 10 Ohm/1A и 15 Оhm/0,6A.

Батарейный отсек-5 штук (Артикул: АСМФ67, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Корпус с отсеками для батареек. Предназначен для использования в качестве источника питания.

Батарея 1,5В-100 штук (Артикул: АСМФ69, завод изготовитель: Yiwu Youshang Import & Export Co., Ltd., местонахождение: Yiwu, Qingkou Industrial District, Xinguang North Road No.20, страна изготовитель КНР, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Элемент питания с зарядом подходящий к корпусу с отсеком для батареек.

ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА:

Стенд для кабинета физики со сменным материалом-1 штука (Модель: Стенд для кабинета физики со сменным материалом юный физик, артикул отсутствует у производителя, Производитель: ИП InService/ Страна изготовитель: РК, местонахождение: г.Алматы. Адрес, мкр.7 д.13 А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 мес). Основа стенда изготовлена из пластика толщиной 3мм в декоративном алюминиевом профиле. Изображения постоянного характера нанесены на плёнку методом полноцветной печати, в том числе название стенда, элементы оформления и другое. На стенде расположено 5 прозрачных карманов для сменных листов формата А-4. Карманы изготовлены из оргстекла 1-2мм и надёжно крепиться на стенд. Над каждым карманом   соответствующий заголовок. Размер стенда 1370х980мм. В комплект входит крепежные элементы. Тексты на стенде   на государственном и русском языках. Оформление соответствуют кабинету физики. Обязуемся предложит в своей технической спецификации название стенда и заголовки над карманами.

Таблица спектр излучения- 1 штука (Модель: Таблица спектр излучения, артикул отсутствует у производителя, Производитель: ИП InService/ Страна изготовитель: РК, местонахождение: г.Алматы. Адрес, мкр.7 д.13 А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 мес). Демонстрирует множественность различных физических свойств, которые имеют количественные и качественные изменения, связанные друг с другом, по разделу физики "Спектры и излучение". Основание   изготовлено из качественного пластика толщиной 3мм. На него   наклеена цельная самоклеящаяся цветная плёнка. Текст и рисунки   напечатаны типографским способом на плёнке. Размер 3470х490мм. Тексты   на государственном и русском языке. Обязуемся указать точное название таблицы.

Таблица единиц физических увеличений– 1 штука (Модель: Таблица единиц физических увеличений, артикул отсутствует у производителя, Производитель: ИП InService/ Страна изготовитель: РК, местонахождение: г.Алматы. Адрес, мкр.7 д.13 А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 мес). Демонстрирует единицы физических величин, современный вариант метрической системы. Основание   изготовлено из качественного пластика толщиной 3мм. На него наклеена цельная самоклеящаяся цветная плёнка. Текст и рисунки   напечатаны типографским способом на плёнке. Размер 1370х980мм. Тексты на государственном и русском языке. Обязуемся указать точное название таблицы.

Таблица по технике безопасности - 1 штука (Модель: Таблица по технике безопасности кабинета физики, артикул отсутствует у производителя, Производитель: ИП InService/ Страна изготовитель: РК, местонахождение: г.Алматы. Адрес, мкр.7 д.13 А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 мес). Демонстрирует основные требования к соблюдению техники безопасности в кабинете физики. Основание изготовлено из качественного пластика толщиной 3мм. На него наклеена цельная самоклеящаяся цветная плёнка. Текст и рисунки   напечатаны типографским способом на плёнке. Размер 980х690мм. Тексты на государственном и русском языке. Обязуемся указать точное название таблицы.

Таблица химических элементов Д.И.Менделеева – 1 штука (Модель: Таблица химических элементов Д.И.Менделеева, артикул отсутствует у производителя, Производитель: ИП InService/ Страна изготовитель: РК, местонахождение: г.Алматы. Адрес, мкр.7 д.13 А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 мес).  Демонстрирует периодическую систему химических элементов Д.И.Менделеева. Основание изготовлено из качественного пластика толщиной 3мм. На него   наклеена цельная самоклеящаяся цветная плёнка. Текст и рисунки   напечатаны типографским способом на плёнке. Размер 1370х980мм. Тексты на государственном и русском языке. Обязуемся указать точное название таблицы

Портреты физиков – 1 комплект (Модель: Портреты физиков, артикул отсутствует у производителя, Производитель: ИП InService/ Страна изготовитель: РК, местонахождение: г.Алматы. Адрес, мкр.7 д.13 А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 мес). В состав комплекта входить портреты ученых-физиков формата А-3 в количестве 20 штук на бумажной основе. На каждом портрете указаны фамилия и имя учёного.

Ролл шторы-1 комплект (Артикулы/модели: Ролл-шторы «Классические», артикул отсутствует у производителя, Завод изготовитель: ТОО “Getex Kazakhstan”, страна изготовитель РК, местонахождение: г. Алматы, мкр. Улжан-1, ул. Улан, д. 15, уг. ул. Такежанова, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Обсуждается и согласовывается с заказчиком.

Логотип кабинета-1 комплект (Модель: Логотип Physics, артикул отсутствует у производителя, Производитель: ИП InService/ Страна изготовитель: РК, местонахождение: г.Алматы. Адрес, мкр.7 д.13 А, год выпуска 2023, срок гарантии 12 мес). Изготовлен из тематических логотипов кабинета физики. Согласование с заказчиком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Мел для досок-100 штук (Модель: МЕЛ ШКОЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ, артикул отсутствует у производителя, производитель: ООО «МАПЕД РУС», местонахождение: 197376, Россия, г. Санкт-Петербург,ул. Профессора Попова, 23, Литер В, пом/комн 3Н/36, офис №102А, страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Предназначен для доски меловой.

Органайзер настольный канцелярский- 1 штука (Модель: Berlingo "BR", 9 предметов, вращающийся, артикул 27062, производитель: ООО Берлинго (Berlingo), местонахождение: 197376, Россия, Рязанская обл., г. Рязань ул. Зафабричная, д. 14, офис 15, страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Предназначен для хранения канцелярских мелочей на рабочем столе.

Бумага А4-1 пачка (Модель: Бумага SvetoCopy, А4, артикул 644, производитель: SvetoCopy, местонахождение: Целлюлозно-Бумажный Комбинат г. Светогорске, страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Используется для печати текстов и документации на струйных и лазерных принтерах. Пачка из 500 листов, белого цвета.

Калькулятор настольный -1 штука (Модель: "Power TX", 12 разрядов, артикул CIB_100, производитель: ООО Берлинго (Berlingo), местонахождение: 197376, Россия, Рязанская обл., г. Рязань ул. Зафабричная, д. 14, офис 15, страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Электронное вычислительное устройство для выполнения операций над числами и алгебраическими формулами.

Подставка для бумаг-1штука (Модель: STEEL&STYLE, артикул BMs_41132, производитель: ООО Берлинго (Berlingo), местонахождение: 197376, Россия, Рязанская обл., г. Рязань ул. Зафабричная, д. 14, офис 15, страна изготовитель: РФ, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Подставка для бумаг предназначена для хранения журналов, книг и бумаг любого формата с возможностью тематической сортировки.

Магниты для маркерной доски-2 штуки (Модель: Магниты для досок 30мм, артикул: FO70408, завод изготовитель: FOPI SIA, ТМ: FORPUS, местонахождение: Rīga, Mikus 2a, LV-1046, страна производитель: Латвия, год выпуска: 2023, срок гарантии: 12 месяцев). Предназначены для закрепления плакатов и пособий на магнитно-маркерную доску. В одном наборе 6 магнитов.

Корзина для мусора-1 штука (Модель: Корзина для мусора "Марвин", завод изготовитель: ТОО "Zeta Plast", Страна изготовитель: РК, местонахождение: г. Алматы, пр. Райымбека, 225, год выпуска 2023, срок гарантии 12 месяцев). Пластиковый контейнер предназначен для офисного мусора.

Сопутствующие услуги: обязуемся произвести доставку товара до адреса Заказчика, произвести полную установку мебельного оборудования, произвести монтаж интерактивного и компьютерного оборудования, запустить все электронные ресурсы, обучить преподавательский состав пользования оборудованием.

Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров): Кабинет физики. Доставку, установку, настройку и выгрузку товара обязуемся выполнить за свой счет по адресу: г. Сатпаев, пр. Сатпаева 114 А